# 第五章 合同文本

采购人（全称）：          （以下简称甲方）

中标人（全称）：          （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就“广州医科大学附属中医医院2026—2027年轨道物流传输系统维保服务项目”相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、合同标的

1.中标价即为合同价。合同总价包含驻场人员费用、每台设备合同期内的维护保养费（含零部件、耗件、备件等）、系统软硬件的故障处理费、科室新进人员使用培训费、系统软件维护费等，确保在合同期内医院轨道物流设备正常运行。

2.项目地点：广州市天河区天坤三路95号（天河院区）

3.维保类型：采用全保维修保养模式。

二、服务事项

1.分为驻场时段和非驻场时段。

（1）在驻场时段内，确保至少一名专业工程师驻场，全面负责轨道物流传输系统的所有故障维修和日常维护保养，驻场时间为每周六天，每天值班8小时。维保人员接到保障电话后，5分钟内现场响应，30分钟内解决故障。

（2）在非驻场时段，提供24小时响应服务，包括远程支持或应急上门服务。维保人员接到保障电话后，10分钟内远程响应；若远程技术支持和指导无法解决问题，驻场工程师将在30分钟内到达现场提供应急响应服务，1小时内解决故障；若1小时内无法解决，必须在24小时内解决故障。

2.轨道物流传输系统维护标准及内容需满足下表要求（摘录核心部分）

| 部位 | 日 | 周 | 月 | 季 | 维护内容 | 维护标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轨道 |  | √ |  |  | 检查轨道外观，轨道内是否有异物 | 无灰尘，无异物，无损伤，无变形，无氧化膜 |
|  |  |  | √ |  | 检查轨道安装及间隙 | 固定良好，无晃动和脱落，无过大间隙 |
|  |  | √ |  |  | 听小车过轨道的声音 | 无异常声音 |
|  |  | √ |  |  | 检查条形码 | 无灰尘，无异物，无损伤，无卷曲和脱落 |
|  |  | √ |  |  | 检查铜轨、铜轨连接片、绝缘端子的检查 | 铜轨无明显氧化层，连接片固定牢靠、绝缘端子无破损 |
|  |  |  | √ |  | 检查水平轨道、弯轨、曲轨磨损 | 轨道间隙正常，弯轨齿条、曲轨橡胶条无损伤 |
|  |  |  | √ |  | 检查弯轨及垂直部分齿条，听小车过轨道的声音 | 齿条紧固，间隙正常，齿牙无损伤，小车经过时无异响 |
|  |  | √ |  |  | 接口接头的缝隙 | 缝隙正常 |
| 站点 |  | √ |  |  | 检查站点外观 | 无异物，无损伤 |
|  |  | √ |  |  | 检查站点安装 | 无变形，无松动，轨道支架固定良好 |
|  |  | √ |  |  | 检查站点显示和操作 | 显示屏清晰，反应灵敏 |
|  |  | √ |  |  | 检查站点使用功能 | 显示清晰，触控反应灵敏 |
|  |  | √ |  |  | 清洁站台 | 无灰尘，无异物 |
|  |  | √ |  |  | 清洁轨道及条码 | 无灰尘，无异物，无损伤，无卷曲和脱落 |
|  |  |  | √ |  | 检查安全控制开关 | 开关控制正常 |
|  |  |  | √ |  | 检查控制电缆及接线 | 接线正常，无松动 |
|  |  |  | √ |  | 检查齿条/小车经过时是否有较大的振动声 | 齿条紧固，间隙正常，齿牙无损伤 |
| 小车 |  | √ |  |  | 检查小车厢体 | 无灰尘、无异物、无裂缝、无变形、无损伤 |
|  |  | √ |  |  | 检查小车车盖 | 电子锁工作正常、车盖旋转时无明显阻力 |
|  |  |  | √ |  | 检查小车缓冲器 | 限位开关闭合时，小车能立即停止运行 |
|  |  |  | √ |  | 检查小车读码器 | 表面无灰尘、功能正常（软件测试结果为：grade 1、advice OK） |
|  |  |  | √ |  | 检查小车驱动轮、导向轮组外观及安装 | 无灰尘，无裂痕，无变形，转动灵活 |
|  |  |  | √ |  | 检查小车触点外观 | 无灰尘，无异物，无断裂，无变形 |
|  |  |  | √ |  | 测量小车触点厚度 | 大于1mm |
|  |  |  | √ |  | 检查小车触点安装 | 伸缩良好，铜线固定良好，无晃动和脱落 |
|  |  |  |  | √ | 检查小车控制板外观 | 无异物，无焦化，电气功能正常、并清洗干净 |
|  |  |  | √ |  | 检查驱动齿轮磨损 | 齿轮直径不小于87mm |
|  |  |  | √ |  | 检查驱动摩擦轮磨损 | 摩擦轮直径不小于97mm |
|  |  |  | √ |  | 检查小车马达静离合器片、盘式垫片、六角螺母 | 安装顺序正常、压紧驱动轮、小车运行有力 |
|  |  |  | √ |  | 检查小车马达停靠位 | 小车运行有力、马达尾部未接触铜轨 |
|  |  |  | √ |  | 检查小车固定螺丝 | 无松动、脱落 |
|  |  |  | √ |  | 小车运行数据清零 | 小车运行数据从零开始计数 |
|  |  |  |  | √ | 检查电机碳刷磨损 | 不超过极限位置 |
| 转轨器及编码器 |  | √ |  |  | 检查转轨器外观 | 无灰尘，无异物，无损伤，无变形，无氧化膜 |
|  |  | √ |  |  | 检查转轨器安装 | 固定良好，无晃动和脱落 |
|  |  | √ |  |  | 检查转轨器位置码 | 无灰尘，无异物，无损伤，无卷曲和脱落 |
|  |  | √ |  |  | 检查转轨器轨道与轨道间隙 | 1mm（冬天）-3mm（夏天） |
|  |  |  | √ |  | 检查转轨器与轨道对齐度 | 无落差，基本同一平面 |
|  |  | √ |  |  | 检查转轨器遮挡布外观及安装 | 无损伤，固定良好 |
|  |  |  | √ |  | 检查转轨器控制器和轨道电源 | 无灰尘，无异物，无损伤，无变形， |
|  |  | √ |  |  | 检查安全挡轮是否完好 | 固定良好，能够灵活摆动 |
|  |  |  | √ |  | 检查转轨器轨道螺丝和螺丝帽的紧密度 | 固定良好 |
|  |  |  | √ |  | 检查转轨器齿轮和编码器齿针 | 无松动，配合编码器转动正常 |
|  |  |  |  | √ | 检查电缆线是否完好 | 无损伤，固定良好 |
|  |  |  |  | √ | 限位开关正常工作 | 转轨器控制器指示灯对应正常，能够迅速复位 |
|  |  |  |  | √ | 转轨器马达正常工作 | 转轨器轨道移位正常 |
|  |  |  | √ |  | 转轨器轨道齿条无松动，底座无裂痕 | 小车上下轨道无明显声响，轨道间隙正常 |
|  |  |  | √ |  | 检查活动电缆完好 | 固定良好，线缆无损伤 |
|  |  |  | √ |  | 清洁转换器和连接轨道 | 外观清洁，无灰尘，无异物 |
|  |  |  |  | √ | 检查转轨器的TEACH数据 | 转轨器轨道能够正确移动各位置 |
|  |  |  | √ |  | 清洁并润滑燕尾槽 | 转轨器轨道移位正常 |
| 曲柄连杆式转轨器 |  | √ |  |  | 检查转轨器外观 | 无灰尘，无异物，无损伤，无变形，无氧化膜 |
|  |  | √ |  |  | 检查转轨器安装 | 固定良好，无晃动和脱落 |
|  |  | √ |  |  | 检查转轨器位置码 | 无灰尘，无异物，无损伤，无卷曲和脱落 |
|  |  | √ |  |  | 检查转轨器轨道与轨道间隙 | 1mm（冬天）-3mm（夏天） |
|  |  |  | √ |  | 检查转轨器与轨道平面度 | 无落差，基本同一平面 |
|  |  | √ |  |  | 检查转轨器遮挡布外观及安装 | 无损伤，固定良好 |
|  |  |  | √ |  | 检查所有独立的控制器和电源外观 | 无灰尘，无异物，无损伤，无变形， |
|  |  | √ |  |  | 检查安全挡轮是否完好 | 固定良好，能够灵活摆动 |
|  |  |  | √ |  | 检查转轨器轨道螺丝和螺丝帽的紧密度 | 无松动，固定良好 |
|  |  |  | √ |  | 检查转轨器检查曲柄连杆及滑槽 | 脱开马达时，推动无阻力 |
|  |  |  |  | √ | 检查电缆线是否完好 | 无损伤，固定良好 |
|  |  |  |  | √ | 限位开关正常工作 | 转轨器控制器指示灯对应正常 |
|  |  |  |  | √ | 转轨器马达正常工作 | 转轨器轨道移位正常 |
|  |  | √ |  |  | 转轨器轨道齿条无松动，底座无裂痕 | 小车上下轨道无明显声响 |
|  |  |  | √ |  | 检查活动电缆完好 | 固定良好，线缆无损伤 |
|  |  |  | √ |  | 清洁转换器和连接轨道 | 外观清洁，无灰尘，无异物 |
|  |  |  | √ |  | 清洁并润滑曲柄连杆滑槽 | 转轨器轨道移位正常 |
| 防火窗 |  | √ |  |  | 检查防火窗装置外观 | 无灰尘，无异物，无损伤，无变形 |
|  |  | √ |  |  | 检查防火窗装置安装 | 固定良好，无晃动和脱落 |
|  |  |  | √ |  | 检查防火窗装置运动关联区域 | 无异物阻挡，空间合适，间隙适中 |
|  |  |  | √ |  | 检查防火窗连接电缆 | 放置良好，无损坏，无脱落 |
|  |  |  | √ |  | 检查防火窗锁紧装置触发 | 在防火窗开启状态可以手动触发 |
|  |  |  | √ |  | 检查小车紧急状态通过防火窗 | 命令小车通过的同时，关闭防火窗命令不可执行 |
|  |  |  | √ |  | 检查防火窗前区域安全 | 防火窗断电后，所有随后区域电源停电 |
|  |  |  | √ |  | 检查烟雾探测器 | 能检测烟雾 |
|  |  |  | √ |  | 检查备用电源 | 常用电源断电后，备用电源可以驱动小车 |
|  |  |  | √ |  | 检查磁铁是否正常 | 通电后，吸力正常 |
|  |  |  |  | √ | 检查烟雾探测器 | 输出正常，能检测烟雾 |
|  |  |  |  | √ | 打开及关闭是否顺畅 | 电磁铁断电后，防火窗能够自动关闭 |
|  |  |  |  | √ | 紧急状况电力供应 | 常用电源断电后，备用电源可以驱动小车 |
|  |  |  | √ |  | 检查防风门外观 | 无灰尘，无异物，无损伤，无变形 |
|  |  |  | √ |  | 检查防风门安装 | 固定良好，无晃动和脱落 |
|  |  |  | √ |  | 检查防风门密封性 | 门合闭良好 |
|  |  |  | √ |  | 检查防风门功能 | 开关正常，转动平稳，无异常声音 |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |
| 1."√”对应相应维护周期，如“周”“月”“季”等。 |  |  |  |  |  |  |
| 注：包括但不限于以上的巡查巡检内容。属于该系统所有电脑、控制线路等零部件、配件、软硬件等的日常巡查巡检工作均包含在本项目巡查巡检范围内。 |  |  |  |  |  |  |

3.其他委托管理具体事项详见招标文件中采购人需求。

三、委托服务期限

委托服务期限为 两 年。自    年  月  日起至    年  月  日止。

本项目合同采取一年一签的方式。首次合同期限为****年**月**日至****年**月**日；在首次合同到期前一个月，经考核合格后签订第二次合同，第二次合同期限为****年**月**日至*****年**月**日。

四、双方权利与义务

1.甲方的权利与义务

（1）甲方指定医院         为本合同履行的管理部门。

（2）审定乙方拟定的维保管理制度；

（3）检查监督乙方日常管理工作的实施及制度的执行情况；

（4）依据维保服务考核办法每月对乙方工作进行考核、评价；

（5）乙方服务工作不达标时，甲方有权提出异议并对其进行相关处罚；对不称职的乙方人员甲方有权要求乙方及时调换，以满足工作需求；

（6）甲方按合同约定如期支付乙方服务费用；

（7）招标文件、投标文件及合同附件中约定的甲方其他权利义务。

（8）有权要求乙方更换不符合其要求的维保人员。驻场服务人员要求为固定人员。驻场服务人员未经采购人同意不能更换，如发现未经甲方同意自行更换驻点人员，采购人有权单方面解除合约，并不予支付维保费用，乙方须赔偿甲方因此造成的损失。

2.乙方的权利与义务

（1）根据相关法律法规及本合同的约定，制定关于本项目的运行与维保方案；自觉接受甲方的督查和考核，积极采纳甲方合理化的建议并加以改进。

（2）按照合同要求认真履行职责，同时必须按照确定的人员设岗要求派出相关人员从事服务工作，其聘用人员应能满足其从事的工作岗位要求。乙方须及时向甲方提供聘用人员的劳务合同及身份证复印件供甲方核查。维保服务期间乙方需承诺不少于1人的常驻服务（该驻场工程师取得物流系统厂家或专业培训机构培训认证的物流系统相关证书），乙方需承诺根据甲方需求合理安排人员进场服务，满足突发性客户化需求。

（3）乙方及其聘用的员工须遵守甲方的相关规章制度，不得在医院从事与本职工作无关的活动，如发现相关情况，乙方自行承担一切后果。

（4）乙方应依法与所聘用的员工签订劳动合同，明确权利义务关系，及时支付工资和各项劳务费用，并办理各项社会保险；乙方与其聘用的劳务人员发生的任何形式的劳资纠纷，由乙方自行解决，与甲方无关，如给甲方造成损失的，由乙方承担全部责任。

（5）乙方员工在工作期间未按工作流程、制度操作而造成甲方或第三方人身、财产损失的，由乙方承担全部责任。

（6）项目服务期间，乙方所有工作人员的人身安全以及乙方在服务期间产生的各类安全责任事故均由乙方自行承担。

（7）招标文件、投标文件及合同附件中约定的乙方其他权利义务。

（8）乙方委派（姓名、性别、手机号码、资格证号）为驻场维保技术人员；委派1（姓名、性别、手机号码、资格证号）、委派2（姓名、性别、手机号码、资格证号）、委派3（姓名、性别、手机号码、资格证号）为非驻场维保技术人员。

（9）在维修保养服务期内，每年需提供设备厂家，或检验检测机构（取得质量技术监督部门的资质认定）关于设备检测运行完好证明文件。否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由乙方承担。

（10）乙方定期更换需要更换的零配件，更换的零配件原则上采用原厂原品牌规格产品，或经甲方认可的与本项目维保设备兼容的合格的全新产品，整体无污染，无侵权行为，表面无划损，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，保证维保后设备的技术参数符合或优于原机数据。否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由乙方承担。

五、维保服务费用及费用结算

1.一年维保服务费为人民币（大写）：      （小写：¥        ），两年费用为人民币（大写）：      （小写：¥        ）。

2.本项目轨道物流系统维保费用按季度支付。

当季服务费=合同年金额÷4

当季应付服务费=当季服务费-因违约或服务质量考核扣款

六、维保服务质量考核及考核结果的运用

1.《维保服务质量考核表》

| 考核周期： 年 月 日起至 年 月 日止 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 扣分标准 | 考核扣分 | 备注 |
| 1 | 响应时间 | 在驻场时段内维保人员接到保障电话后，15分钟内现场响应。在非驻场时段，维保人员接到保障电话后，10分钟内远程响应；若远程技术支持和指导无法解决问题，工程师将在30分钟内到达现场提供应急响应服务。 | 每次超时响应，扣2分。 |  |  |
| 2 |  | 单站点 / 单小车故障、软件调试、参数设置等不影响系统整体运行的一般故障（含非硬件故障）在到达现场30分钟内解决故障。 | 每次超时响应，扣2分。 |  |  |
| 3 |  | 转轨器 / 轨道核心部件故障、多站点联动异常等的复杂故障，在响应后12小时内解决。 | 每次超时响应，扣5分。 |  |  |
| 4 |  | 系统整体瘫痪、物流井道故障、大量小车停运，影响医院核心物资传输（如药品、标本）的重大故障，在响应后72小时内解决并验收合格。 | 每次超时响应，扣10分。 |  |  |
| 5 |  | 传输物品滞留系统内的，在响应后 2 小时内取出物品。 | 每次超时响应，扣3分。 |  |  |
| 6 | 维修质量 | 故障修复率：考核期内，统计故障修复的数量与出现故障总数的比例。 | 故障修复率应达到100%。未达到100%的，每降低1%，扣2分。 |  |  |
| 7 |  | 故障复发率：对已修复的故障进行跟踪，统计在一定时间（每3个月为1个周期）内再次出现相同故障的比例。 | 故障复发率应为0%。复发率每增加1%，扣2分。 |  |  |
| 8 |  | 维修规范性：维修过程需严格按照相关技术标准和操作规程进行，维修记录应完整、准确。 | 发现一次维修，出现不规范操作的，扣2分；维修记录不完整或不准确的，扣1分。 |  |  |
| 9 | 预防性维护 | 维护计划执行：中标人应制定详细的预防性维护计划，并严格按照计划执行。 | 未制定维护计划的，扣5分；每出现一次未按照维护计划执行的，扣3分。 |  |  |
| 10 |  | 维护报告：每次预防性维护工作完成后，应在3个工作日内提交详细的维护报告，包括维护内容、发现的问题及处理情况等。 | 每出现一次报告提交不及时的，扣2分；每出现一次报告内容不完整或不准确的，扣1分。 |  |  |
| 11 |  | 设备运行状况：通过对设备运行数据的监测和分析，评估预防性维护对设备运行稳定性的影响。 | 每出现一次设备因维护不到位出现异常运行情况，扣3分。 |  |  |
| 12 | 人员管理 | 人员资质：维保人员应经过设备原厂家培训后上岗并取得培训合格证 | 发现无培训合格证人员参与维保工作的，扣5分。 |  |  |
| 13 |  | 人员培训：中标人应每个周期对维保人员进行技术培训和安全培训，提供培训记录。 | 未按要求开展培训的，扣5分；培训记录不完整的，扣2分。 |  |  |
| 14 |  | 服务态度评价：每个周期由轨道物流使用科室对维保人员的服务进行评价，评价分为满意、较满意、不满意三个等级。 | 服务态度评价：满意度（满意、较满意）低于80%的，扣5分。 |  |  |
| 15 | 文档管理 | 维修记录：维修记录应包括故障发生时间、现象、处理过程、更换的零部件等详细信息。 | 发现一处记录不完整或不准确的，扣1分。 |  |  |
| 16 |  | 档案：建立完善的档案管理，包括设备基本信息、安装调试记录、维护保养记录等。 | 无档案管理的，扣5分；档案管理内容（至少包含设备基本信息、安装调试记录、维护保养记录）不完整或不详细的，每有1项扣1分。 |  |  |
| 17 |  | 技术资料：及时更新和提供设备相关的技术资料，如操作手册、维修手册等。 | 资料缺失的，扣5分；未及时更新资料的，每出现一次扣3分。 |  |  |
| 18 | 其他服务要求 | 中标人在本项目履约过程中应积极配合采购人安排与本项目相关的其他服务要求，至少包含：检查、考核、参观（介绍）等 | 不配合或推诿或未完成采购人要求的，每出现一次扣5分。 |  |  |
| - | 考核得分： 分。（周期考核总得分=100分-考核扣分） |  |  |  |  |
| 考核人员（签字）： |  |  |  |  |  |
| 处理情况： |  |  |  |  |  |

2.考核结果的等级划分及运用

| 序号 | 考核等级 划分 | 考核得分（总分为100分） | 周期考核 | 年度服务总体评价 | 服务费扣除标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 优秀 | 90—100分 | - | - | 按照季度服务总体评价得分，作为本项目服务费的付款依据，并按照以下要求执行： ①季度服务总体评价≥90分：不扣除服务费； ②季度服务总体评价≥70分且＜90分：在90分的基础上，每减少1分，扣除当季服务费的1%。 |
| 2 | 良好 | 80—89分 | - | - |  |
| 3 | 合格 | 70—79分 | 对中标人提出整改要求，中标人在规定的限期内完成整改，中标人拒不整改或整改不合格的视为违约，采购人有权终止本项目合同。采购人且不再与中标人续签本项目服务年限内的合同。 | 中标人重新制定年度改进计划，经采购人审核通过后，方可续签本项目服务年限内的合同。 |  |
| 4 | 不合格 | 69分及以下 | 采购人有权终止本项目合同。采购人且不再与中标人续签本项目服务年限内的合同。 | 采购人有权终止本项目合同。采购人且不再与中标人续签本项目服务年限内的合同。 |  |

七、履约保证金

1.需要缴纳履约保证金：合同金额的2.5%，即：********元

2.乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

3.如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

4.合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

5.履约保证金的退还：

5.1 方式：无息退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

5.2 时间：如为支票、汇票、本票，在服务期满后30日内退还。

5.3 条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格。

6.不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；

（3）乙方所供服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其他投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

八、违约责任

1.合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.乙方的违约责任

2.1乙方违反合同约定，未能达到约定的管理目标，或出现重大管理失误，甲方有权终止合同，并不退还履约保证金；造成甲方经济损失的（包括但不限于第三方索赔、行政处罚、医院运营损失、声誉损失等），乙方应承担相应的法律责任，赔偿甲方因此遭受的全部直接和间接损失，并向甲方支付本合同总价5％的违约金，甲方有权直接从应付款项中抵扣全部款项，不足部分乙方应及时补足。

2.2乙方如不服从甲方管理，服务不到位或消极怠工等情况，影响甲方工作正常运行，甲方责令限期整改后仍不能满足要求，甲方有权立即解除合同，并不退还履约保证金。

2.3如乙方所提供服务的标准不符合合同规定或采购文件规定标准，甲方有权拒绝接受服务，可单方面解除合同且不承担任何责任，并不退还履约保证金。

3.不可抗力

甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

4.非硬件故障，需在到场1小时内恢复；主要核心部件的更换需在到场24小时内修复；重大机械故障需在到场72小时内完成。所运送的物品困在系统内超过2小时乙方仍未能取出。未能在上述时间内解决问题，视为延误，每一次延误，扣除乙方当季服务费的10%作为违约金。

九、其他

1.本合同的订立、解释、履行及争议解决应适用于中华人民共和国法律。合同、招标文件、投标文件等文件如有不一致，以本合同为准，甲方有最终解释权。双方因履行本合同产生纠纷，应协商解决。协商不成，双方同意将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。

2.合同执行期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，首先以本次招投标文件为准，经双方协商可作出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。如合同与招标文件等存在不一致，以甲方书面解释为准，乙方不得异议。

3.任何一方无权在没有另一方事先书面同意的情况下，向第三方给予、授予和转让本合同所规定的任何权利和义务。

4.本合同自甲乙双方代表签字盖章之日起生效，一式四份，甲方三份，乙方一份。

5.保密条款

乙方应对履行合同过程中知悉的甲方患者信息、医疗数据、运营信息等承担保密义务，未经甲方书面同意不得向第三方披露。本条款在合同终止后继续有效。

6.项目实施服务过程中至乙方正式向甲方交付技术文档资料时止，乙方必须采取措施对本项目实施过程中的数据、源代码、技术文档等资料保密，否则，由于乙方过错导致上述资料泄密的，乙方必须承担一切责任。项目完成后，甲、乙双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。

7.乙方为履行本合同而形成或交付的所有工作成果，包括但不限于操作规范、流程设计、定制软件、配置脚本、集成接口代码、数据报告、技术文档及其他任何智力成果的全部知识产权（包括著作权、专利权等）及所有权均归甲方所有。 所有附件、补充协议与本合同具有同等法律效力，甲方有最终解释权。

8.乙方保证其提供的所有服务和工作成果均不侵犯任何第三方的知识产权或任何其他合法权益。如发生任何第三方侵权索赔，由乙方承担全部法律和经济责任，并赔偿因此给甲方造成的所有损失。

9.本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

| 甲方（公章）： | 乙方（公章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人 或委托代理人（签字）： | 法定代表人 或委托代理人（签字）： |
| 签订日期： 年 月 日 |  |

廉洁协议书

为了增强甲乙双方依法经营、廉洁从业意识，完善自我约束、自我监督机制，营造守法诚信、廉洁高效的工作环境，防止发生违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉洁自律规定，特订立本廉洁协议书：

第一条  甲、乙双方的共同责任

（一）严格遵守国家关于市场准入、招标投标、工程建设、物资采购等市场经济活动的法律法规、政策以及廉洁建设规定。

（二）严格履行合同约定，自觉承担合同义务。

（三）业务活动必须坚持公平、公正、公开和诚实守信的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，损害国家、集体和对方利益，不违反招标投标、工程建设管理、物资采购等方面的规章制度。

（四）建立健全自我制约制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应当向有关纪检部门举报。

第二条  甲方的责任

甲方相关工作人员，在业务活动的事前、事中、事后，应遵守以下规定：

（一）贯彻落实广州医科大学附属中医医院有关党风廉政建设责任制及廉洁从业的规定，建立企业诚信档案；

（二）按照公平、公正、公开和诚实守信的原则开展各项业务活动，为乙方提供公平的竞争环境与平台；

（三）不准向乙方泄露涉及有关业务活动的秘密；

（四）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；

（五）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用；

（六）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；

（七）不准向乙方介绍配偶、子女、亲属参与甲方有关的经济活动，不得以任何理由向乙方和相关单位推荐第三方单位；

（八）不准参与影响相关工作正常和公正开展的其他活动；

（九）不准违反《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》的内容。

第三条  乙方的责任

在与甲方业务交往过程中，按照有关法律法规和程序开展工作，严格执行国家的有关方针、政策，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用；

（二）不准以任何理由向甲方负责人及其工作人员赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；

（三）不准以任何理由为甲方、与甲方相关的单位或个人提供高消费宴请及娱乐活动；

（四）不准以任何理由为甲方、与甲方相关的单位或个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品；

（五）不准接受或暗示为甲方、与甲方相关的单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；

（六）不准以谋取非正当利益为目的，擅自与甲方工作人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契；

（七）发现甲方工作人员有违反本廉洁协议书规定的，应向甲方单位举报。

第四条  相关责任

（一）甲方有违反本廉洁协议书第一、二条规定的，严格按照管理权限，依据有关法律法规和规章制度给予纪律处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应依法予以赔偿。

（二）乙方违反本廉洁协议书第一、三条规定的，根据国家和广州医科大学附属中医医院招投标等有关规定，对乙方进行处理。涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应依法予以赔偿。

（三）乙方违反本廉洁协议书第一、三条规定，发生行贿行为，经政府有关执纪执法部门或甲方纪检机构查证属实，甲方根据国家和广州医科大学附属中医医院有关规定，视情节轻重对乙方实施一定期限的市场禁入。

第五条  协议书生效及法律效力

（一）本廉洁协议书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力，经双方签字盖章后立即生效。

（二）除非甲乙双方另行签订新的廉洁协议书，否则本廉洁协议书在甲方与乙方存在业务关系期间均对双方产生约束力。

甲乙双方确认在签订本廉洁协议书前已仔细阅读条款内容，甲乙双方对本廉洁协议书所产生的法律责任已清楚知悉并承诺遵守。

| 甲方（公章）： | 乙方（公章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

广州医科大学附属中医医院医院与

第三方单位安全生产责任书

甲方：广州医科大学附属中医医院

地址：广州市天河区天坤三路95号

法定代表人：于林

乙方：

地址：

法定代表人：

为了加强医院的安全生产管理，保障医院的正常运营和患者、员工的生命财产安全，根据国家相关法律法规和医院的安全生产管理制度，经甲乙双方商议，就乙方在甲方内的服务活动中的安全生产责任达成如下协议：

一、责任目标

1.乙方在服务期间内，杜绝发生因自身原因导致的重伤及以上人身伤亡事故、重大设备事故、重大火灾事故、重大环境污染事故和重大公共卫生事件。轻伤及未遂事故小于等于1起。

2.乙方应确保其服务活动符合国家和地方有关安全生产的法律法规、标准规范以及医院的安全生产管理制度。

3.乙方应建立健全安全生产管理体系，配备足够的安全生产管理人员，制定并落实安全生产责任制和各项安全生产规章制度、操作规程。

4.乙方应确保其服务工作人员和服务活动符合医院综治维稳、消防安全和安全生产管理办法及有关安全生产的各项制度规定，服从相应管理。

二、甲方的权利和义务

1.有权对乙方的安全生产工作进行监督、检查和指导，对乙方存在的安全隐患提出整改要求，并督促乙方及时整改。

2.向乙方提供与安全生产相关的信息和资料，协助乙方了解医院的安全生产环境和要求。

3.对乙方在安全生产工作中表现突出的，给予表彰和奖励；对乙方违反安全生产规定的行为，按照医院的相关制度进行处理。

三、乙方的权利和义务

1.有权要求甲方提供必要的安全生产工作条件和支持。

2.严格遵守国家和地方有关安全生产的法律法规、标准规范以及医院的安全生产管理制度，接受甲方的监督、检查和指导。

3.制定并实施本单位的安全生产工作计划和措施，定期组织安全生产培训和演练，提高员工的安全意识和应急处置能力。

4.对本单位的安全生产工作进行全面自查，及时发现并消除安全隐患。对甲方提出的整改要求，应按时完成整改，并将整改情况书面报告甲方。

5.负责本单位员工的劳动保护，为员工提供符合国家标准的劳动防护用品，并督促员工正确使用。

6.发生安全生产事故时，应立即启动应急预案，采取有效措施组织救援，防止事故扩大，并及时报告甲方。同时，应按照“四不放过”原则，对事故进行调查处理，分析原因，总结教训，落实整改措施。

四、违约责任

1.若乙方未履行本责任书规定的安全生产责任，导致发生安全生产事故，应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。

2.若乙方违反本责任书的约定，甲方有权终止与乙方的合作合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

3.发生一般安全事故，乙方除承担事故的全部损失外，需向甲方支付合同标的的5%作为违约金。

4.发生较大安全事故，乙方除承担事故的全部损失外，需向甲方支付合同标的的10%作为违约金。

5.发生重大及以上安全事故，乙方除承担事故的全部损失外，需向甲方支付合同标的的20%作为违约金，同时甲方有权永久终止合作合同。

6.就乙方提供的服务内容，若甲方、政府部门等组织安全检查中发现任一起违规、违法现象，乙方需承担甲方由此遭受的相应损失，且乙方需向甲方支付合同标的的5%作为违约金。

7.发生轻伤或恶性未遂事故，不按规定处理的或隐瞒不报、事后补报的，乙方除承担事故的全部损失外，需向甲方支付合同标的的5%作为违约金。

8.经甲方核查并提出整改意见后，乙方仍未按要求整改的，乙方应向甲方支付合同标的的5%作为违约金，同时甲方有权永久终止合作合同。

五、附则

1.本责任书自双方签字（盖章）之日起生效，有效期自乙方与本院签订施工、服务合同之日起至乙方履行完毕相关合同、协议约定的所有责任和义务止。

2.本责任书一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：____________________

法定代表人（签字）：____________________

签订日期：______年____月____日

乙方（盖章）：____________________

法定代表人（签字）：____________________

签订日期：______年____月____日