# 广东省政府采购

# 公开招标文件

#### 采购计划编号：440101-2026-06155

#### 采购项目编号：0724-2631Z2892081

#### 项目名称：广州市城市管理和综合执法局全市井盖设施管理监督、抽查、应急处置项目

#### 采购人：广州市城市管理和综合执法局

#### 采购代理机构：国义招标股份有限公司

## 第一章投标邀请

国义招标股份有限公司 受广州市城市管理和综合执法局的委托，采用公开招标方式组织采购广州市城市管理和综合执法局全市井盖设施管理监督、抽查、应急处置项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：广州市城市管理和综合执法局全市井盖设施管理监督、抽查、应急处置项目

采购计划编号：440101-2026-06155

采购项目编号：0724-2631Z2892081

采购方式：公开招标

预算金额：3,170,000.00元

#### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(广州市城市管理和综合执法局全市井盖设施管理监督、抽查、应急处置项目):

采购包预算金额：3,170,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他服务 | 全市井盖设施管理监督、抽查、应急处置 | 1.00(项) | 详见第二章 | 否 |

本采购包涉及本国产品清单

| 序号 | 品目名称 | 采购标的 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：本项目一招三年，合同一年一签。第一年合同服务期为12个月（2026年7月21日至2027年7月20日），第一年预算金额为317万元，投标人需在不超过第一年的预算限价下进行报价。 第二年、第三年合同是否续签由采购人视当年年度采购预算批复情况，并结合前一合同周期履约情况而定。,第二年、第三年合同金额不超过首年合同金额（项目三年总预算金额为950.45万元）。每期自合同签署有效之日起1年。

### 二.投标人的资格要求

#### 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人。分支机构响应的，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供承诺函，格式自拟。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供承诺函，格式自拟。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺函，格式自拟。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供承诺函，格式自拟【重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）】

#### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（广州市城市管理和综合执法局全市井盖设施管理监督、抽查、应急处置项目）：1. 本项目整体专门面向小微企业（小型企业或微型企业）采购。1.1投标人须为符合本项目采购标的对应行业（其他未列明行业）政策划分标准的小微企业（提供《中小企业声明函（工程、服务）》）。1.2根据有关政策，视同为小微企业的其他情形：① 若投标人为残疾人福利性单位，提供《残疾人福利性单位声明函》。② 若投标人为监狱企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

#### 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（广州市城市管理和综合执法局全市井盖设施管理监督、抽查、应急处置项目）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单（即税收违法黑名单）或环境保护、知识产权等领域严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）

2)供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件

3)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标。(投标人出具声明函)

4)为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。(投标人出具声明函)

5)已获取本次采购文件。(具体方式详见本项目公告)

6)本项目不接受联合体响应，不得分包、转包（提供承诺函，格式自拟）

### 三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

### 四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

### 五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)国义招标股份有限公司网站（https://www.ebidding.com/）。

### 六.本项目联系方式：

#### 1.采购人信息

名称：广州市城市管理和综合执法局

地址：广州市越秀区文明路贤思街34号

联系方式：020-86668475

#### 2.采购代理机构信息

名称：国义招标股份有限公司

地址：广东省广州市越秀区东风东路726号16-18楼

联系方式：020-37860535\37860526

#### 3.项目联系方式

项目联系人：郑发权、邓子华

电话：020-37860535\37860526

#### 4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：国义招标股份有限公司

## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

（一）项目背景

为进一步落实《广州市井盖设施管理办法》，强化井盖设施工作的统筹协调，加强全市井盖设施工作措施，落实属地监管部门、权属单位主体责任，有效整治井盖设施维护管理问题隐患，切实保障人民群众“脚下安全”，确保井盖设施管理有序、有效。在总结近年井盖设施管理监督、抽查、应急处置项目经验基础上，通过购买服务的形式开展2026-2028年全市井盖设施管理监督、抽查、应急处置工作。

（二）项目概况

（1）项目预算金额：第一年合同预算金额为317万元（项目三年总预算金额为950.45万元）；

（2）合同履行期限：本项目一招三年，合同一年一签。第一年合同服务期为12个月（2026年7月21日至2027年7月20日），第一年预算金额为317万元，投标人需在不超过第一年的预算限价下进行报价。 第二年、第三年合同是否续签由采购人视当年年度采购预算批复情况，并结合前一合同周期履约情况而定。,第二年、第三年合同金额不超过首年合同金额（项目三年总预算金额为950.45万元）。每期自合同签署有效之日起1年。

（3）报价要求：投标报价应当包含本项目全部服务费、专用工具/设备及机械费等费用、材料费、人工费、技术分析成本、交通费、检测费，应向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税等全部税费、保险、伴随服务，以及履行合同所需的费用、所有风险、责任等其他一切隐含及不可预见的费用等；报价不得超过本项目预算金额（最高限价）。参照以下分项报价的格式进行详细报价（其中信息系统租赁费用报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会有权要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料），此分项报价需提供在投标文件中，此报价仅作参考：

| 项目 | 明细 | 单价 | 数量 | 总额（元） | 测算依据/标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人力资源费用 | 分别列示项目负责人1人、专职联络员1人、抽查人员12人费用 |  |  |  |  | 含税费、管理费等相关费用 |
| 电子标签费用 | 3000个井盖设施加装电子标签 |  |  |  |  | 含税费、管理费等相关费用 |
| 问题井盖送检费用 | 30个疑似存在质量问题的井盖实施送检 |  |  |  |  | 含税费、管理费等相关费用 |
| 应急处置费用 | 50个问题井盖应急处置 |  |  |  |  | 含税费、管理费等相关费用 |
| 信息系统租赁费用 | 根据项目需要列示每年信息系统使用成本 |  |  |  |  | 含税费、管理费等相关费用 |
| 其他费用 | 根据项目需要列示各类型设备、车辆、工具的购置费、各类型物料/耗材、应急演练、折旧费、租赁费用等 |  |  |  |  | 含税费、管理费等相关费用 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

（4）合同续签要求：第二年和第三年合同金额以当年预算批复金额为准，如因财政削减导致预算不足，或者前一合同周期履约情况不达标（合同履约考核标准详见招标文件第五章合同文本附件5《合同履约考核标准》），经双方协商后，可终止续签。

（5）其他要求：1.本项目合同履行期内如发生人身安全及其他事故，一切责任和赔偿由中标供应商全权承担。2.中标供应商不得将本项目转包给第三方单位。3.中标供应商应在采购人要求的时间进度内完成本项目所有工作内容及相关服务。在项目实施过程中，采购人若发现中标供应商存在人员不到位、管理混乱、技术力量不足等可能导致项目无法按时完成的问题，有权要求中标供应商进行整改。

采购包1（广州市城市管理和综合执法局全市井盖设施管理监督、抽查、应急处置项目）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 本项目一招三年，合同一年一签。第一年合同服务期为12个月（2026年7月21日至2027年7月20日），第一年预算金额为317万元，投标人需在不超过第一年的预算限价下进行报价。 第二年、第三年合同是否续签由采购人视当年年度采购预算批复情况，并结合前一合同周期履约情况而定。第二年、第三年合同金额不超过首年合同金额（项目三年总预算金额为950.45万元）。每期自合同签署有效之日起1年。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点 |
| 付款方式 | 1期：支付比例30%,服务开始之日且收到中标供应商开具的等额有效发票后5个工作日内，采购人向中标供应商支付项目服务费用的30%作为预付款（需中标供应商提供开工实施申请） 2期：支付比例40%,中标供应商向采购人提交半年阶段性工作报告后，经采购人审核同意并收到中标供应商开具的等额有效发票后5个工作日内，采购人向中标供应商支付项目服务费用的40% 3期：支付比例30%,服务完成后，中标供应商向采购人提交所有进度工作资料及履行项目完毕的证明文件，且经采购人组织项目验收合格并收到中标供应商开具的等额有效发票后5个工作日内，采购人向中标供应商支付项目服务费用的30%。 注：中标供应商凭以下有效文件与采购人结算： 1.合同及项目过程文档； 2.中标供应商开具的正式发票； 3.中标通知书； 4.验收/成果报告等采购人要求的其他相关结算资料 如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户 |
| 验收要求 | 1期：中标供应商提交项目成果须满足验收要求，按项目进度提交工作台账资料，包括但不限于：工作小结、项目附件材料(项目附件材料包括但不限于日常检查记录、工作方案、会议纪要、质检报告、问题井盖检测报告、日常报送材料等台账资料)。服务期内：提交工作总结1份、半年工作总结不少于1份、每季度工作报告不少于1份、每月工作报告不少于1份。采购人组织第三方专家进行验收，产生的相关费用含在投标报价中。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | 其他，真实性和有效性，同意采购方以任何形式对我方响应文件内容及采购方认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证 采购文件附件，供应商应将采购公告的采购文件附件中“补充附件”内容填写好相关信息后附在响应文件中 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他服务 | 全市井盖设施管理监督、抽查、应急处置 | 项 | 1.00 | 3,170,000.00 | 3,170,000.00 | 其他未列明行业 | 详见附表一 |

附表一：全市井盖设施管理监督、抽查、应急处置

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、服务内容 （一）负责对全市各区重点区域井盖设施维护管理情况按照采购人要求进行巡查（重点巡查区域及巡查频次要求详见招标文件第五章合同文本附件1《广州市井盖设施重点巡查区域》）。 （二）负责对全市各区井盖设施维护管理情况进行抽查（抽查区域详见招标文件第五章合同文本附件2《广州市井盖设施新建档案区域》），要求每月抽查范围覆盖全市各区，对抽查井盖设施实施“一井盖一编码”台账管理，数据格式应符合《井盖设施普查建档信息表》（详见招标文件第五章合同文本附件3《井盖设施普查建档信息表》）要求。服务期内新增抽查井盖建档数不少于25000个。对不少于3000个井盖设施加装电子标签，并纳入信息系统监管。 （三）对发现的问题井盖（井盖问题包括但不限于缺失、破损、松动、位移、异响等）均实行信息化台账管理。抽取不少于30个疑似存在质量问题的井盖实施送检（送有资质的第三方公司进行井盖设施承载能力等检测，并提供有法律效力的检测报告），检测及安装新井盖过程产生的费用（含施工、井盖设施及检测等费用）由投标人承担。 （四）负责跟进抽查发现问题井盖的整改情况，建立跟踪机制，定期核实整改情况，并提供《问题井盖整改跟踪情况表》（详见招标文件第五章合同文本附件4《问题井盖整改跟踪情况表》），形成闭环管理。 （五）负责对存在安全隐患的井盖设施进行应急处置，并加装电子标签，服务期内应急处置存在安全隐患的井盖设施不少于50个。应设立应急物资储备仓库，配备应急处置所需的井盖设施底座、砂石、钢筋、水泥、砖块、沥青混凝土再生/搅拌机、液压动力站、圆形切割机等工程物资和机械。 （六）负责在重大节日、重大（重要）活动、汛期、暴雨预警信号发布时应急值守及相关道路应急巡查工作。 （七）对井盖设施权属单位提交的井盖数据进行复核并录入信息系统。 （八）组织开展井盖设施突发事件应急演练。 （九）完成采购人交办的各项应急事项，以及安保应急等工作。 （十）在收到采购人通知（电话或书面）后及时响应。 （十一）对采购人每月提供的全市12345涉井盖设施工单情况表进行分析评估，形成分析报告，对不满意工单、重复投诉工单核实整改情况。 （十二）设置项目负责人1人（项目负责人应具有市政专业或给水排水专业或与项目相关专业的职称或资格证书），负责项目整体管控，统筹、组织、协调、落实项目各项工作，确保各项工作目标顺利完成。设置专职联络员1人（本科及以上），按照采购人指定地点驻场办公，协调井盖设施管理、信息采集上报及其他交办工作。根据项目实际工作开展需要，配备抽查人员不少于12人，根据项目需要配备巡查作业车辆及其他相关物资、设备。 （十三）投标人应具备信息化技术，除日常巡检及应急处置维修外，其余工作内容需全部通过投标人的井盖设施信息化管理手段进行操作并提供给采购人使用。信息化技术配套的系统可实现问题井盖设施流转办理、全过程监督、统计等功能，实施档案管理并设立井盖信息共享接口。系统可录入采购人提供的井盖设施普查建档数据（约120万个）。系统需根据采购人要求，在规定时间内（30个工作日内）完善相关功能模块。投标人应配备井盖定位精度仪器不少于5个，可与井盖设施信息化管理系统适配，并保障数据精度。以上内容应提供证明文件同时提供现场使用演示。（鉴于“市井盖设施信息化管理应用”已纳入我局城市管理一网统管平台升级改造建设项目，在每个合同签订前，可根据采购人自建信息系统开发实际情况，由采购人决定是否在该合同周期内取消使用中标人系统，并调减相应费用。采购人自建信息系统建设完成后，投标人需要配合采购人做好数据移交(提供承诺函，格式自拟）） （十四）每月工作任务结束后5个工作日内，向采购人提供抽查情况的书面报告、质检报告，并将相关资料归档；每季度工作任务结束后5个工作日内，提供抽查情况的书面报告、质检报告，并将相关资料进行归档。 |
|  | 2 | 二、知识产权归属 （一）采购人享有对本项目成果的全部知识产权；中标供应商项目组成员享有对本项目成果的署名权。未经采购人同意，中标供应商及其项目组成员不得公开发表、使用或向任何第三方提供本项目成果。 （二）中标供应商保证其向采购人提交的项目成果（包括且不限于阶段性成果和最终成果）及中标供应商为实现该成果所使用的必要方法不侵犯第三人的合法权益。 （三）采购人因使用中标供应商提交的成果被第三人指控侵权、提出异议或权利主张的，中标供应商应负责解决，并承担由此给采购人造成的一切损失（包括不限于律师费、诉讼费以及采购人对第三人的赔偿）。任何生效法律文书要求采购人承担责任的，采购人承担责任后，有权向中标供应商追偿。 |
|  | 3 | 三、保密要求 任何一方在没有得到对方书面同意的情况下不得向第三方泄露因履行本项目而掌握的另一方提供的任何保密信息，以及通过签订和履行本项目而获知对方状况、政策、动向、商业秘密等。保密期限自知悉对方秘密信息之日起至保密信息由对方通过合法途径让普通公众知悉时止。采购人和中标供应商双方均应遵守保密条款，不因本项目期满、终止或解除而失效。 |
|  | 4 | 四、其他要求 （一）项目总体服务方案要求 为更好地开展全市井盖设施管理监督、抽查、应急处置工作，投标人需按照服务内容及要求，提供完善和细化的项目难点和重点分析及应对措施、对《井盖设施技术规范》（DB4401/T215-2023，的解读，考察投标人对此规范的熟悉程度，便于提供高效的服务、具体的服务实施方案、《项目质量保障方案》、《进度控制方案》、《安全管理制度》、《应急处置和应急演练方案》。 （二）基本方案 1.对项目需求重点难点分析及合理化建议 全市井盖设施范围广、工作量大，不同区域监督有一定差别，监督方式须有针对性。如何合理分配车辆、人员等，安全高效进行问题查找、分类汇总、实现一井盖一编码，是本项目的主要难点和重点之一。 投标人须对标的范围内的重点区域监督条件做详细、准确的分析，并结合车、人员的配置、分布做详细的说明，提供对项目难点和重点分析及应对措施（包括但不限于监督区域状况、监督内容等）。其分析的准确性及作业力量配置的强度作为评审重要因素。 2.《井盖设施技术规范》是井盖监督工作的“标尺”和“底线”，它把原本模糊的“管理感觉”变成了可量化、可追责的硬性指标。投标人对此规范的熟悉程度与应用效果贯穿与日程监督服务工作中，投标人需提供详细的解读理解，以便考核投标人是否具备提供高质量的服务水平。 3.项目质量保障方案： 投标人应建立质量保障方案，针对本项目制定的质量保证体系及措施，包括但不限于①内部管理、②服务意识、③质量保障体系及④组织措施等：内部管理有科学合理的人员架构，分工明确，有领导小组、执行小组以及质控小组，配备的团队人员具备完成本次监督、抽查服务工作的专业水平，相应的职称证书，科学的人员架构可以确保监督、抽查服务的质量，高要求严标准完成评价工作。 4.进度控制方案：全市井盖设施范围广、工作量大,为确保可以按服务要求完成每天的监督、抽查处置等工作，投标人需有科学合理的进度控制方案，投标文件需提供抽查进度控制方案，包括但不限于①工作进度方案、②时间安排、③各环节规划等 5.安全管理制度：投标人需提供安全管理制度包括但不限于①如何避免伤亡事故或②群伤事故等 6.应急处置和应急演练方案：投标人需提供应急处置和应急演练方案，内容至少包含①制订完善的应急处置方案；②应急演练方案；③有重大节日、重大（重要）活动、汛期、暴雨预警信号发布时应急值守及相关道路应急巡查工作的方案等。 （三）信息系统要求 ★采购人自建信息系统建设完成后，投标人需要配合采购人做好数据移交(提供承诺函，格式自拟） |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

## 第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指国义招标股份有限公司 ，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指广州市城市管理和综合执法局，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

（温馨提示：采购人与代理机构在制定采购文件内容时应与上述条款保持一致，以避免采购文件内容前后不一致，出现歧义。）

### 二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标 （供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 不收取投标（响应）保证金 投标保证金有效期∶与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)0份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形: 当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：2家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中规则 | 兼投兼中：- |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。采购机构代理服务收费标准：中标供应商按以下标准和规定向采购代理机构缴纳采购代理服务费：(1)以中标通知书确定的中标金额作为采购代理服务费的计算基数；(2)采购代理服务费采用差额定率累进法进行计算，服务类项目按照以下标准计取：100万元及以下的部分，按照1.5%计取；100-500万元的部分，按照0.8%计取。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 | 其他，1、本项目评分部分的综合信用评价得分运用广州公共资源交易政府采购领域信用评价体系进行计算(综合信用评价得分=供应商在广州公共资源交易信用评价(政府采购供应商信用评价分) X 5%) 。供应商应在响应前通过广州交易集团有限公司网站完成企业信用档案登记，并确认成功，以免出现企业信用评价分无法使用等情况，登记手册可查阅 http://www.gzggzy.cn/fwznxtbzczsc/951149jhtml。供应商的信用评价分以开标当天广州交易集团有限公司网站公布的分值为准(通过“广州交易集团有限公司网站-信用信息-广州公共资源交易信用平台3.0”进行核实,未能在网站查询到供应商信用评价分的，以当天信用评价基准分计算。 2、采购人应当自《中标通知书》发出之日起十个工作日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。 |
| 19 | 开标解密时长 | 30分钟 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：面向小微企业，采购包专门预留 |

### 三、说明

#### 1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

#### 6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

#### 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

#### 10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

#### 11.关于分支机构投标

对接受分支机构投标的项目，分支机构投标的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。（保险类项目则为：本项目只接受保险分公司或中心支公司以上的保险机构投标；分公司或中心支公司的保险机构投标的，还须提供分公司或中心支公司的保险机构的营业执照。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。 ）

### 四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 五、投标要求

#### 1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

#### 2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

#### 3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

#### 4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

#### 5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

#### 6.投标保证金

本项目不收取投标保证金

#### 7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

#### 8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

#### 9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 六、开标、评标和定标

#### 1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

#### 2.评审（详见第四章）

#### 3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内， 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)国义招标股份有限公司网站（https://www.ebidding.com/）上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3项目废标处理：

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条及招标文件的约定，本项目或分包下列情况出现将作废标处理：

（1）符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的（说明：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算） 。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

对废标的采购项目，评标委员会应出具采购文件是否存在不合理条款的论证意见。

3.4终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、国义招标股份有限公司网站（https://www.ebidding.com/）上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

### 七、询问、质疑与投诉

#### 1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

#### 2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：郭小姐、李小姐

电话：020-37860713/715（工作时间：8：30-17：00）

传真：/

邮箱：guochunxi@ebidding.com

地址：广州市东风东路726号9楼903室（纪检审计部）

邮编：/

#### 3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：广州市财政局政府采购监管处

地 址：广州市天河区华利路61号1506室

电 话：020-38923575

邮 编：510030

传 真：/

### 八、合同签订和履行

#### 1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起二十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

#### 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

2.3有融资要求的中标供应商可根据自身情况，在广东省政府采购网上自行选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

## 第四章 评标

### 一、评标要求

#### 1.评标方法

采购包1(广州市城市管理和综合执法局全市井盖设施管理监督、抽查、应急处置项目)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

#### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由国义招标股份有限公司 统一对外发布。

（2）对国义招标股份有限公司 或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件使用该项目其他投标人的数字证书加密的或加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

#### 6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。第二中标候选人报价高于第一中标候选人报价20％以上的，只推荐1名中标候选人。（下浮率报价为:设 M= (1-下浮率)，第二中标候选人的 M值高于第一中标候选人 M 值 20%以上的，只推荐 1名中标候选人。)。 第一中标候选人无正当理由不得随意放弃中标资格。中标候选人放弃中标资格的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

#### 7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

### 二.政府采购政策落实

#### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

#### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

#### 3.价格扣除相关要求

采购包1（广州市城市管理和综合执法局全市井盖设施管理监督、抽查、应急处置项目）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

#### 4.对符合本国产品标准的产品给予价格扣除

依照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）等相关规定。

（1）本国产品标准的适用范围。本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（2）准确界定产品在中国境内生产。本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（3）对本国产品的支持政策。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。同时，若提供本国产品的供应商也符合政府采购支持中小企业政策，也按规定给予价格评审优惠。（如：某一供应商的产品报价500元，其提供的产品符合本国产品标准，同时按照采购文件规定也享受对小微企业的10%的价格扣除优惠。则对其报价按规定进行两次扣除，用扣除后的价格参与评审。其参与评审的价格为500-500×20%-500×10%=350元）

（4）认真审查有关证明文件。采购人应当在采购文件中明确对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查的要求，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。采购代理机构应在评标报告中以书面形式解释其排除的具体原因

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（广州市城市管理和综合执法局全市井盖设施管理监督、抽查、应急处置项目）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人。分支机构响应的，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供承诺函，格式自拟。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供承诺函，格式自拟。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供承诺函，格式自拟。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供承诺函，格式自拟【重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）】 |
| 6 | 本项目特定的资格要求 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单（即税收违法黑名单）或环境保护、知识产权等领域严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料） |
| 7 | 本项目特定的资格要求 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 |
| 8 | 本项目特定的资格要求 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标。(投标人出具声明函) |
| 9 | 本项目特定的资格要求 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。(投标人出具声明函) |
| 10 | 本项目特定的资格要求 | 已获取本次采购文件。(具体方式详见本项目公告) |
| 11 | 本项目特定的资格要求 | 本项目不接受联合体响应，不得分包、转包（提供承诺函，格式自拟） |
| 12 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 1. 本项目整体专门面向小微企业（小型企业或微型企业）采购。1.1投标人须为符合本项目采购标的对应行业（其他未列明行业）政策划分标准的小微企业（提供《中小企业声明函（工程、服务）》）。1.2根据有关政策，视同为小微企业的其他情形：① 若投标人为残疾人福利性单位，提供《残疾人福利性单位声明函》。② 若投标人为监狱企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 |

表二符合性审查表：

采购包1（广州市城市管理和综合执法局全市井盖设施管理监督、抽查、应急处置项目）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应报价 | 1）响应报价未超过本项目采购预算317万元2）对本项目的全部采购内容进行响应报价3）响应报价是唯一确定的。 |
| 2 | 签署及盖章 | 响应文件按照采购文件规定要求签署、盖章 |
| 3 | 法定代表人证明书及授权委托书 | 法定代表人证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章 |
| 4 | 响应有效期 | 提供《响应函》，响应有效期满足采购文件要求 |
| 5 | “★”号条款响应 | 实质性响应采购文件中“★”号条款的技术、商务要求：响应方案不得对实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离 |
| 6 | 附加条件 | 响应文件没有采购人不能接受的附加条件。 |
| 7 | 报价合理性 | 如果评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商应能证明其报价合理性。 |
| 8 | 其他情形 | 不属于法律、法规、规章规定无效投标的其他情形。 |

#### 2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 3.详细评审

采购包1(广州市城市管理和综合执法局全市井盖设施管理监督、抽查、应急处置项目):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分30.0分 技术部分45.0分 综合信用分5.0分 报价得分20.0分 |  |
| 技术部分 |  | 项目总体方案 (8.0分) | 对投标人针对本项目的项目总体方案进行评审，方案内容包括但不限于①对项目需求重点难点分析及合理化建议、②对《井盖设施技术规范》（DB4401/T215-2023，下称《规范》）的熟悉程度、③具体实施方案等： 1.投标文件包含上述三项内容的得3分，包含上述两项内容的得2分，包含上述一项内容的得1分，其他情况或未提供不得分； 2.对本项目的需求理解到位，对项目的重点难点把握准确到位，提出的建议科学、合理，有利于本项目的实施，服务流程具体详细，对《规范》理解准确、思路清晰，实施方案符合采购需求的要求，得5分；对本项目的需求理解比较到位，对项目的重点难点把握比较准确，提出的建议基本科学、合理，有利于本项目的实施，服务流程具体，对《规范》理解比较准确、思路比较清晰，实施方案基本符合采购需求的要求，得3分；对本项目的需求理解基本到位，对项目的重点难点把握基本准确，提出的建议具有一定的科学合理性，一定程度上有利于本项目的实施，服务流程具体，对《规范》理解基本准确、思路基本清晰，实施方案部分符合采购需求的要求，得2分；有提供总体服务方案，但对本项目的需求理解不到位，对项目的重点难点把握不准确，提出的建议缺乏科学合理性，服务流程简略，对《规范》理解不够准确、思路模糊，实施方案脱离采购需求的要求，得1分；未提供相关内容不得分。 |
|  |  | 项目质量保障方案 (7.0分) | 对投标人的项目质量保障方案进行评审，包括但不限于①内部管理、②服务意识、③质量保障体系及④组织措施等： 1.投标文件包含上述四项内容的得4分，包含上述三项内容的得3分，包含上述两项内容的得2分，包含上述一项内容的得1分，其他情况或未提供不得分； 2.具备信息化管理软件工具辅助实施，内部管理科学合理、服务意识到位、质量保障体系及组织措施齐全详尽，具备可操作性，符合采购需求的要求，得3分；内部管理基本合理、服务意识基本到位、质量保障体系及组织措施较详尽，具备可操作性，基本符合采购需求的要求，得2分；有提供项目质量保障方案，但内部管理缺乏合理性，欠缺服务意识，质量保障体系及组织措施简略，缺乏可操作性，得1分；未提供相关内容不得分。 |
|  |  | 进度控制方案 (7.0分) | 对投标人的抽查进度控制方案进行评审，包括但不限于①工作进度方案、②时间安排、③各环节规划等： 1.投标文件包含上述三项内容的得3分，包含上述两项内容的得2分，包含上述一项内容的得1分，其他情况或未提供不得分； 2.工作进度方案、时间安排科学合理，各环节规划细致，具备可操作性，符合采购需求的要求，得4分；工作进度方案、时间安排基本合理，各环节规划具体，具备可操作性，基本符合采购需求的要求，得3分；工作进度方案、时间安排基本合理，各环节规划具体，有一定的可操作性，部分符合采购需求的要求，得2分；有进度控制方案，但工作进度方案、时间安排缺乏合理性，各环节规划简略，缺乏可操作性，得1分；未提供相关内容不得分。 |
|  |  | 安全管理制度 (6.0分) | 根据投标人提供的安全管理制度（包括但不限于①如何避免伤亡事故或②群伤事故等）进行评审： 1.投标文件包含上述两项内容的得2分，包含上述一项内容的得1分，其他情况或未提供不得分； 2.安全管理制度科学合理，具备针对性及可操作性，符合本项目采购需求要求，得4分；安全管理制度基本科学合理，具备针对性及可操作性，基本符合本项目采购需求要求，得3分； 安全管理制度具备一定的科学合理性、针对性、可操作性，部分符合本项目采购需求要求，得2分；有安全管理制度，但缺乏科学合理性，针对性及可操作性欠缺，脱离本项目采购需求要求，得1分；未提供相关内容不得分。 |
|  |  | 应急处置和应急演练方案 (7.0分) | 根据投标人提供的应急处置和应急演练方案（内容至少包含①制订完善的应急处置方案；②应急演练方案；③有重大节日、重大（重要）活动、汛期、暴雨预警信号发布时应急值守及相关道路应急巡查工作的方案等）进行评审： 1.投标文件包含上述三项内容的得3分，包含上述两项内容的得2分，包含上述一项内容的得1分，其他情况或未提供不得分； 2.制订了完善的应急方案，以应对突发事件，做好安全生产突发事故预案，做好重大节日、重大（重要）活动、汛期、暴雨预警信号发布时应急值守及相关道路应急巡查工作的应急措施，预案合理，能完全满足项目运营要求得4分；制订了比较完善的应急方案，以应对突发事件，做好重大节日、重大（重要）活动、汛期、暴雨预警信号发布时应急值守及相关道路应急巡查工作的应急措施，预案比较合理，基本能满足项目运营要求得2分；制订了不太完善的应急方案，有安全生产突发事故预案和应急措施，预案不太合理，不太能满足项目运营要求得1分；未提供相关内容不得分。 |
|  |  | 现场演示 (10.0分) | 据投标人现场展示井盖抽查信息化技术及定位精度能力进行评审： 1.可通过信息化技术实现井盖抽查全过程监督，实现整改闭环跟踪： ①应提供知识产权证明文件（如软件著作权登记证书等），如为租赁或合作方式获得，还需提供租赁或合作证明文件。按要求提供满足功能要求材料得2分； ②投标人现场演示具备实现井盖抽查全过程监督的信息化技术，得2分；不演示或无法达到要求不得分。 2.可通过信息化技术进行井盖抽查情况实时档案管理： ①应提供知识产权证明文件（如软件著作权登记证书等），如为租赁或合作方式获得，还需提供租赁或合作证明文件。按要求提供满足功能要求材料得1分； ②投标人现场演示具备实现井盖抽查情况实时档案管理的信息化技术，得2分；不演示或无法达到要求不得分。 3.具有可满足井盖定位精度的仪器，并与井盖抽查信息化技术适配，可在保障数据精度的同时，有效提高井盖抽查效率： ①应提供有效期内井盖定位精度仪器的检定证书扫描件，检定日期应在本项目投标截止时间之前。按要求提供证书得1分； ②投标人现场展示井盖定位精度仪器，并演示定位精度仪器可与井盖抽查信息化技术适配，同时演示其工作过程。演示满足以上要求得2分，不演示或无法达到要求不得分。 注： 1.以上第1、2项可采用多种形式演示，如系统现场演示、PPT功能演示等，请投标人自行准备演示所需材料或特定设备。第3项自行准备井盖定位精度仪器。演示现场提供投影仪、电源。 2.以上3项现场演示总时长不超过15分钟。 3.演示集合时间、地点详见本项目招标公告。 4.投标人应对以上材料及演示内容真实性负责，如合同签订阶段采购人发现中标供应商提供虚假材料或承诺谋取中标的，采购人可把相关情况报监管部门，并追究其相关法律责任。 |
| 商务部分 |  | 同类项目业绩 (6.0分) | 2023年1月1日以来（以签订合同时间为准），承担过同类项目业绩的，每提供1个得2分，最高得6分。 注：需提供合同关键页（含合同项目名称、项目内容、签订合同双方的落款盖章、签订时间等关键页）并加盖公章，不提供不得分。 |
|  |  | 体系认证 (6.0分) | 投标人具有质量管理体系认证，职业健康安全管理体系认证，环境管理体系认证的，每提供一项得2分，不提供不得分，本项最高得6分。 注：1.需提供证书扫描件及在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）查询结果的截图，证书状态必须为“有效”。 2.如投标人成立时间不足3个月的，则此项按满分进行计算，需提供营业执照作为证明材料，不提供不得分。 |
|  |  | 拟投入本项目的项目负责人情况 (9.0分) | 根据投标人拟投入本项目的项目负责人情况进行评分： 1.拟派的项目负责人具有市政专业或与项目相关专业的高级工程师职称的得4分。 2.具有给水排水专业或与项目相关专业的注册公用设备工程师资格证书的得5分。 本项最高得9分。 注：需同时提供人员证书复印件并加盖公章及在投标截止前六个月中任意一个月在投标人购买的社保证明材料复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  |  | 综合能力情况 (6.0分) | 投标人综合能力情况： 投标人自有或租赁或承诺具有巡查作业车辆每辆得2分，本项最高得6分。 注： 1.自有车辆证明材料需同时具有车辆行驶证、有效期内的车辆保险单、购置发票及车辆实物图片，行驶证标识所有人及发票购买人须为投标人或投标人法定代表人，否则不得分。租赁车辆证明材料需同时提供租赁证明、车辆行驶证、有效期内的车辆保险单、车辆所有人购置发票及车辆实物图片，行驶证标识所有人及发票购买人须为车辆出租方，否则不得分。承诺车辆证明材料需提供承诺函，承诺函格式自拟。 2.上述所有材料提供复印件加盖投标人公章。 |
|  |  | 服务响应及履约效率情况 (3.0分) | 投标人服务响应时间： 1.收到采购人通知（电话或书面）后2小时（含）内响应，得3分； 2.收到采购人通知（电话或书面）后超过2小时至4小时（含）内响应，得2分； 3.收到采购人通知（电话或书面）后超过4小时响应，得1分； 4.不提供承诺得0分。 注：需提供服务响应承诺函（承诺函格式自拟）作为评审依据，如合同履行过程中，采购人发现中标供应商提供虚假承诺谋取中标的，采购人可把相关情况报监管部门，并追究其相关法律责任。 |
| 异常低价审查 |  | 异常低价审查 | 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (20.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |
| 综合信用分 |  | 综合信用评价 (5.0分) | 综合信用评价得分=综合信用评价得分(属于商务部分的一部分)=投标人的广州公共资源交易信用评价（政府采购供应商信用评价分）×5%。 投标人的信用评价分以开标当天广州交易集团有限公司网站公布的分值为准（通过“广州交易集团有限公司网站-信用信息-广州公共资源交易信用平台3.0” 进行核实，未能在网站查询到供应商信用评价分的，以当天信用评价基准分计算）。供应商为联合体的，以牵头方信用评价分计算。 |

#### 4.汇总、排序

采购包1：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

#### 5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

#### 6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 第五章 合同文本

广州市城市管理和综合执法局

采购合同书

(注：本合同条款仅供参考，最终以甲方提供的样本并经甲乙双方协商一致的合同为准。)

合同编号：

项目编号：

项目名称：

甲方：广州市城市管理和综合执法局

法定代表人：

地址：

项目联系人：

联系人电话：

乙方：

法定代表人：

地址：

项目联系人：

联系人电话：

按照《中华人民共和国民法典》和其他相关规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、具体服务要求

1.1服务内容

（一）负责对全市各区重点区域井盖设施维护管理情况按照甲方要求进行巡查（重点巡查区域及巡查频次要求详见附件1《广州市井盖设施重点巡查区域》）

（二）负责对全市各区井盖设施维护管理情况进行抽查（抽查区域详见附件2《广州市井盖设施新建档案区域》），要求每月抽查范围覆盖全市各区，对抽查井盖设施实施“一井盖一编码”台账管理，数据格式应符合《井盖设施普查建档信息表》（附件3）要求。服务期内新增抽查井盖建档数不少于25000个。对不少于3000个井盖设施加装电子标签，并纳入信息系统监管。（电子标签参考预算：  元/个）。

（三）对发现的问题井盖（井盖问题包括但不限于缺失、破损、松动、位移、异响等）均实行信息化台账管理。抽取不少于30个疑似存在质量问题的井盖实施送检（送有资质的第三方公司进行井盖设施承载能力等检测，并提供有法律效力的检测报告），检测及安装新井盖过程产生的费用（含施工、井盖设施及检测等费用）由乙方承担。（井盖送检参考预算：  元/个）

（四）负责跟进抽查发现问题井盖的整改情况，建立跟踪机制，定期核实整改情况，并提供《问题井盖整改跟踪情况表》（附件3），形成闭环管理。

（五）负责对存在安全隐患的井盖设施进行应急处置，并加装电子标签，服务期内应急处置存在安全隐患的井盖设施不少于50个。（应急处置参考预算：  元/个）应设立应急物资储备仓库，配备应急处置所需的井盖设施底座、砂石、钢筋、水泥、砖块、沥青混凝土再生/搅拌机、液压动力站、圆形切割机等工程物资和机械。

（六）负责在重大节日、重大（重要）活动、汛期、暴雨预警信号发布时应急值守及相关道路应急巡查工作。

（七）对井盖设施权属单位提交的井盖数据进行复核并录入信息系统。

（八）组织井盖设施突发事件应急演练活动。

（九）完成甲方交办的各项应急事项，以及安保应急等工作。

（十）在收到甲方通知（电话或书面）后及时响应。

（十一）对甲方每月提供的全市12345涉井盖设施工单情况表进行分析评估，形成分析报告，对不满意工单、重复投诉工单核实整改情况。

（十二）设置项目负责人1人（项目负责人应具有市政专业或给水排水专业或与项目相关专业的职称或资格证书），负责项目整体管控，统筹、组织、协调、落实项目各项工作，确保各项工作目标顺利完成。设置专职联络员1人（本科及以上）（专职联络员参考预算：  元/人），按照甲方指定地点驻场办公，协调井盖设施管理、信息采集上报、督办及其他交办工作。根据项目实际工作开展需要，配备抽查人员不少于12人（抽查人员参考预算：  元/人），根据项目需要配备巡查作业车辆及其他相关物资、设备。

（十三）乙方应具备信息化技术，除日常巡检及应急处置维修外，其余工作内容需全部通过乙方的井盖设施信息化管理系统进行操作并提供给甲方使用。信息系统可实现问题井盖设施流转办理、全过程监督、统计等功能，实施档案管理并设立井盖信息共享接口。信息系统可录入甲方提供的井盖设施普查建档数据（约120万个）。信息系统需根据甲方要求，在规定时间内（30个工作日内）完善相关功能模块。乙方应配备井盖定位精度仪器不少于5个，可与井盖设施信息化管理系统适配，并保障数据精度。（鉴于“市井盖设施信息化管理应用”已纳入甲方城市管理一网统管平台升级改造建设项目，在每个合同签订前，可根据甲方自建信息系统开发实际情况，由甲方决定是否在该合同周期内取消使用乙方系统，并调减相应费用。甲方自建信息系统建设完成后，乙方需要配合采购人做好数据移交(提供承诺函，格式自拟））（信息系统租赁费用参考预算：  元/年）

（十四）每月结束后5个工作日内向甲方提供本月抽查情况的书面报告、质检报告，并将相关资料归档；每季度结束后5个工作日内提供本季度抽查情况的书面报告、质检报告，并将相关资料进行归档。

1.2其他要求

1.2.1.本项目合同履行期内如发生人身安全及其他事故，一切责任和赔偿由乙方全权承担。

1.2.2.乙方巡查抽检路段范围内的井盖设施在乙方开展巡查抽检后发生安全事故，经甲方核实确由乙方巡查不到位或未及时上报该井盖设施安全隐患造成的，乙方承担相关责任。

1.2.3.乙方不得将本项目转包给第三方单位。

1.2.4.乙方应在甲方要求的时间进度内完成本项目所有工作内容及相关服务。在项目实施过程中，甲方若发现乙方存在人员不到位、管理混乱、技术力量不足等可能导致项目无法按时完成的问题，有权要求乙方进行整改。

1.3验收要求

乙方提交项目成果须满足验收要求，按项目进度提交工作台账资料，包括但不限于：工作小结、项目附件材料(项目附件材料包括但不限于日常检查记录、工作方案、会议纪要、质检报告、问题井盖检测报告、日常报送材料等台账资料)。服务期内：提交工作总结1份、半年工作总结不少于1份、每季度工作报告不少于1份、每月工作报告不少于1份。甲方组织第三方专家进行验收，产生的相关费用含在合同总价中。

二、权利和义务

2.1 甲方的权利和义务

2.1.1甲方应提供项目所需的资料、主要数据及在项目实施时协调相关人员与乙方合作或配合。

2.1.2如乙方交付的成果不符合甲方要求的，甲方有权要求乙方在指定时间内免费予以修改。

2.1.3甲方应按照本合同第五条的约定向乙方支付项目价款。

2.2 乙方的权利和义务

2.2.1按照合同第三条要求的服务时间按时提交成果，并对成果质量负责。

2.2.2接受并配合甲方或甲方委托的检测单位对成果进行质量检查，对成果出现的质量问题应及时修改更正。

2.2.3属于甲方的成果，乙方不得转让第三方使用。

2.2.4乙方应按照本项目采购文件要求配置足额、合格的项目服务人员，所有项目人员均须与乙方建立合法劳动关系，乙方保证人员数量、资质、驻场及工作要求符合采购文件约定。

人员清单如下：

| 序号 | 岗位角色 | 姓名 | 证件号 | 资质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

a.第一年度合同签订时，乙方人员清单应与乙方响应文件中的拟投入人员保持一致。

b.为使项目按质、按量、按时及有序实施，实施过程中，如需要更换项目负责人和专职驻场人员，应提前30日向甲方提交书面申请，说明更换理由及拟更换人员的资质证明材料，经甲方书面同意后方可更换，且拟更换人员的资质、经验不得低于原人员水平。

2.2.5乙方有权要求甲方按照本合同约定的时间及数额支付项目款项。

三、服务期限及合同分包

3.1项目服务期限：第一年合同周期为  年  月  日-   年  月  日。

3.2合同分包：本合同不允许合同分包

四、合同金额

4.1合同金额为人民币        元（大写：        圆整），该金额已包括了甲方委托乙方进行广州市城市管理和综合执法局全市井盖设施管理监督、抽查、应急处置项目的全部费用，包括但不限于专用工具/设备及机械费等费用、材料费、人工费、技术分析成本、交通费、检测费，应向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税等全部税费、保险、伴随服务，以及履行合同所需的费用、所有风险、责任等其他一切隐含及不可预见的费用等。

4.2收款账户信息如下：

开户银行：

开户名：

账  号：

五、付款方式

5.1第一期付款：第一期付款：支付比例30%，服务开始之日且收到乙方开具的等额有效发票后5个工作日内甲方向乙方支付项目服务费用的30%作为预付款，即人民币____元（大写：    圆整）；

5.2第二期付款：支付比例40%,乙方向甲方提交半年阶段性工作报告后，经甲方审核同意并收到乙方开具的等额有效发票后5个工作日内，甲方向乙方支付项目服务费用的40%，即人民币    元（大写：     圆整）；

5.3第三期付款：支付比例30%,服务完成后，乙方向甲方提交所有进度工作资料及履行项目完毕的证明文件，且经甲方组织项目验收合格并收到乙方开具的等额有效发票后5个工作日内，甲方向乙方支付项目服务费用的30%，即人民币     元（大写：     圆整）；

5.4乙方凭以下有效文件与甲方结算：

5.4.1.合同及项目过程文档；

5.4.2.乙方开具的正式发票；

5.4.3.中标通知书；

5.4.4.验收报告等甲方要求的其他相关结算资料。

5.5乙方在甲方支付前必须向甲方提交书面支付申请并开具与支付费用等额的合法有效的增值税发票，方可办理相关申报支付手续。乙方满足合同约定支付条件的，甲方在收到乙方发票按现行有效法规规定的期限内办理支付手续。乙方不满足合同约定支付条件的，不视为甲方违约。

六、合同续约

6.1.本项目一招三年，合同一年一签（项目整体实施周期为  年  月  日-   年  月  日，共计3年。其中，第二年合同周期为  年  月  日-   年  月  日，第三年合同周期为  年  月  日-   年  月  日）。第二年、第三年合同是否续签由甲方视当年年度采购预算批复情况，并结合前一合同周期履约情况而定。第二年和第三年合同金额不超过首年合同约定金额。

6.2.续签前置条件：甲方于合同期第四个季度内启动续签评估工作，同时满足以下条件，方可启动续签程序：（1）预算保障条件：当年财政预算已正式批复，具备续签资金保障；（2）履约考核条件：甲方依据附件《合同履约考核标准》对乙方合同履约情况进行考核，且乙方通过考核；（3）甲乙双方均有续签意向。

6.3.终止续约程序：如因预算原因导致不再续签的，甲方将在合同期满前30个工作日内向乙方发出《不予续签预通知书》。如因乙方考核不合格，甲方将在考核结束后3个工作日向乙方发出《不予续签预通知书》。如因甲方或乙方经内部决策拟定不续签的，由甲乙双方友好协商，就续签事宜达成一致意见；协商不成的，本合同到期后自动终止。

6.4.合同不予续签后，乙方有义务配合甲方完成业务交接、数据迁移及资产清点工作。若乙方无正当理由拒绝配合或恶意破坏交接，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的全部直接及间接损失。

七、知识产权归属

7.1.甲方享有对本项目成果的全部知识产权；乙方项目组成员享有对本项目成果的署名权。未经甲方同意，乙方及其项目组成员不得公开发表、使用或向任何第三方提供本项目成果。

7.2.乙方保证其向甲方提交的项目成果（包括且不限于阶段性成果和最终成果）及乙方为实现该成果所使用的必要方法不侵犯第三人的合法权益。

7.3.甲方因使用乙方提交的成果被第三人指控侵权、提出异议或权利主张的，乙方应负责解决，并承担由此给甲方造成的一切损失（包括不限于律师费、诉讼费以及甲方对第三人的赔偿）。任何生效法律文书要求甲方承担责任的，甲方承担责任后，有权向乙方追偿。

八、保密条款

8.1任何一方在没有得到对方书面同意的情况下不得向第三方泄露因履行本合同而掌握的另一方提供的任何保密信息，以及通过签订和履行本协议而获知对方状况、政策、动向、商业秘密等。保密期限自知悉对方秘密信息之日起至保密信息由对方通过合法途径让普通公众知悉时止。无论本合同是否成立，甲乙双方均应遵守本保密条款。本保密条款不因本合同期满、终止或解除而失效。

九、违约责任与赔偿损失

9.1乙方提供的服务不符合本合同约定的，甲方有权拒收，乙方应按照甲方要求进行改正并经甲方审定确认。经过改正乙方的服务仍不符合本合同约定的，甲方有权解除本合同，乙方应返还已收取的合同金额，同时向甲方支付本合同总金额的20%作为违约金应。甲方由于乙方违约造成损失的，乙方还应当赔偿给甲方造成的损失。

9.2乙方未能按本合同约定的完成时间提供服务，每逾期一次，应向甲方支付本合同总金额的20%作为违约金。若乙方逾期三次或以上，甲方有权解除合同，乙方应返还已收取的合同金额。乙方未能按本合同约定的完成时间提供服务，经甲方同意确认后可顺延服务时间。

9.3甲方如逾期付款，则每日按逾期付款金额的万分之四向乙方偿付违约金，累计计算的违约金总额不超过逾期付款金额的20%。

9.4乙方违规转包、分包，甲方有权单方面解除合同，由此引起的责任和费用均由乙方承担，且乙方应向甲方支付合同总额20%的违约金。

9.5为使项目按质、按量、按时及有序实施，乙方必须保证本项目团队的成熟与稳定性，在项目实施期间，项目负责人和专职驻场人员的更换须经甲方同意。未经甲方同意，乙方不得更换项目实施人员或更换人员低于原资质条件，否则甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失。

9.6因乙方违约/过错行为造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方全部直接损失；甲方为追索损失、主张权利所支出的合理必要的调查费、评估费、公证费、仲裁费、诉讼费、律师费、交通费、差旅费等，均由乙方承担。

9.7其他违约责任按《中华人民共和国民法典》规定执行。

十、争端解决

10.1合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，一方可依法向甲方所在地法院提起诉讼。

十一、不可抗力

11.1任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后当天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或对方谅解确认后，允许延期履行或变更合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、其它

12.1本合同附件是本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.2在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议）即成为本合同的有效组成部分。

12.3如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方。

12.4本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效，一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，均具有同等法律效力。

（以下无正文）

附件：

1、广州市井盖设施重点巡查区域

2、广州市井盖设施新建档案区域

3、井盖设施普查建档信息表

4、问题井盖整改跟踪表

5、合同履约考核标准

甲方（盖章）                  乙方（盖章）

授权代表（签字）：            授权代表（签字）：

日期：   年  月  日           日期：   年  月  日

附件1

广州市井盖设施重点巡查区域

| 门户 |  | 四至范围/所处位置 |  | 巡查频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机场 | 广州白云国际机场 | 北至花都大道，南至花莞高速，西至大广高速，东至广连高速 |  | 每月1次 |
| 火车站及客运港 | 广州南站 | 东、北至石洲中路，南至韦海路，西至大洲路 |  | 每月1次 |
|  | 广州东站 | 北至广园快速路，南至天河北路，西至林和西路，东至林和中路 |  | 每月1次 |
|  | 广州站 | 北至三元里大道，南至环市西路，西至广元西路，东至解放北路 |  | 每月1次 |
|  | 白云站 | 北邻小坪站，南至德康路，西至石槎路，东至棠新路 |  | 每月1次 |
|  | 新塘站 | 北至汽车城大道，南至汇太中路，西至纵一路，东至荔新大道 |  | 每月1次 |
|  | 庆盛站 | 北至庆沙路，南至庆留街，西至下石排街，东至庆盛大道 |  | 每月1次 |
| 场馆 |  | 四至范围 |  | 巡查频次 |
| 广东省奥林匹克体育中心（含广东省黄村体育训练中心、智谷公园） |  | 奥体中心（含广东省黄村体育训练中心）西至大观南路，东至奥体路。 智谷公园北至北环高速，南至广园快速路，西至科韵路，东至东环高速。 |  | 每月1次 |
| 天河体育中心 |  | 北至天河北路，南至天河路，西至体育西路，东至体育东路 |  | 每月1次 |
| 广州体育学院 |  | 北至林和西横路，南至天河北路，西至广州大道中，东至林和西路 |  | 每月1次 |
| 广东省人民体育场（含广州起义烈士陵园） |  | 北至东风东路，南至云海通津，西至陵园西路、较场西路，东至较场东路 |  | 每月1次 |
| 越秀山体育中心 |  | 位于越秀山，北至环市中路，南至应元路，西至解放北路，东至小北路 |  | 每月1次 |
| 广东体育馆 |  | 位于二沙岛，北邻大通路 |  | 每月1次 |
| 广州体育馆 |  | 北至云城中一路，南至金园路，西至云城东路，东至白云大道南 |  | 每月1次 |
| 大学城体育中心 |  | 位于大学城岛内环路以内 |  | 每月1次 |
| 驻地 |  | 四至范围 |  | 巡查频次 |
| 松园宾馆 |  | 位于白云山北，北临同泰路 |  | 每月1次 |
| 珠岛宾馆 |  | 北临东山湖公园，南临沿江东路 |  | 每月1次 |
| 鸣泉居度假村 |  | 位于白云山西，西临白云大道 |  | 每月1次 |
| 路径 |  | 路段名称 |  | 巡查频次 |
| 保障路径 | 城市道路 | 中心 城区 | 滨江路 | 每月1次 |
|  |  |  | 阅江路 | 每月1次 |
|  |  |  | 沿江路 | 每月1次 |
|  |  |  | 临江大道 | 每月1次 |
|  |  |  | 东风路 | 每月1次 |
|  |  |  | 中山路 | 每月1次 |
|  |  |  | 黄埔大道 | 每月1次 |
|  |  |  | 环市路 | 每月1次 |
|  |  |  | 天河路 | 每月1次 |
|  |  |  | 中山大道 | 每月1次 |
|  |  |  | 广园路 | 每月1次 |
|  |  |  | 广园快速路 | 每月1次 |
|  |  |  | 广州大道 | 每月1次 |
|  |  |  | 同泰路 | 每月1次 |
|  |  |  | 白云大道 | 每月1次 |
|  |  |  | 大金钟路 | 每月1次 |
|  |  |  | 机场路 | 每月1次 |
|  |  |  | 解放路 | 每月1次 |
|  |  | 花都 | 花都龙珠路 | 每季度1次 |
|  |  |  | 天贵路（三东大道-宝华路） | 每季度1次 |
|  |  |  | 碧秀路 | 每季度1次 |
|  |  |  | 建设路 | 每季度1次 |
|  |  |  | 体育路 | 每季度1次 |
|  |  | 番禺 | 万博一路 | 每季度1次 |
|  |  |  | 汇智三路 | 每季度1次 |
|  |  |  | 汉溪大道东（番禺大道北-新光快速路） | 每季度1次 |
|  |  |  | 盛泰路 | 每季度1次 |
|  |  |  | 番禺大道南（亚运大道-市桥二桥） | 每季度1次 |
|  |  |  | 国医西路 | 每季度1次 |
|  |  |  | 国医东路 | 每季度1次 |
|  |  |  | 大学城中环东路 | 每季度1次 |
|  |  |  | 大学城外环东路 | 每季度1次 |
|  |  |  | 大学城外环西路 | 每季度1次 |
|  |  |  | 大学城广工一路 | 每季度1次 |
|  |  |  | 大学城广工二路 | 每季度1次 |
|  |  |  | 大学城中大西路 | 每季度1次 |
|  |  |  | 大学城华工南路 | 每季度1次 |
|  |  |  | 大学城华工北路 | 每季度1次 |
|  |  |  | 大学城广药路 | 每季度1次 |
|  |  |  | 大学城广中医路 | 每季度1次 |
|  |  |  | 大学城广外东路 | 每季度1次 |
|  |  |  | 大学城广外西路 | 每季度1次 |
|  |  |  | 三坊路 | 每季度1次 |
|  |  | 南沙 | 南府路 | 每季度1次 |
|  |  |  | 凤凰大道 | 每季度1次 |
|  |  |  | 双山大道 | 每季度1次 |
|  |  |  | 港前大道被 | 每季度1次 |
|  |  | 增城 | 爱民大道 | 每季度1次 |
|  |  |  | 惠民路 | 每季度1次 |
|  |  |  | 荔湖大道 | 每季度1次 |
|  |  |  | 新城大道 | 每季度1次 |
|  |  |  | 府前路 | 每季度1次 |
|  |  |  | 担杠坳路 | 每季度1次 |
|  |  |  | 创新大道 | 每季度1次 |
|  |  |  | 金融大道 | 每季度1次 |
|  |  |  | 创建路 | 每季度1次 |
|  |  | 从化 | 西宁中路 | 每季度1次 |
|  |  |  | 向阳南路 | 每季度1次 |
|  |  |  | 中田西路 | 每季度1次 |
|  |  |  | 中田东路 | 每季度1次 |
|  |  |  | 从城大道 | 每季度1次 |
|  |  |  | 从化大道南 | 每季度1次 |

附件2

广州市井盖设施新建档案区域

| 行政区 | 巡查道路 | 起止位置 | 井盖密度（个/公里） | 道路里程(km) | 预估抽查井盖设施数量（个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 越秀区 | 东园路 | 东园横路-沿江中路 | 300 | 0.3 | 90 | 省市直机关及重要商圈周边道路 |
|  | 百灵路 | 解放北路-海珠北路 | 300 | 0.4 | 120 |  |
|  | 光孝路 | 中山六路-净慧路 | 300 | 0.35 | 105 |  |
|  | 共和大街 | 共和西横街-共和路 | 300 | 0.35 | 105 |  |
|  | 筑溪街 | / | 300 | 0.7 | 210 |  |
|  | 麓景东路 | 麓景路-恒安路 | 300 | 0.4 | 120 |  |
|  | 绿荫路 | 大沙头三马路-大沙头二马路 | 300 | 0.3 | 90 |  |
| 白云区 | 鹤北街 | / | 300 | 0.4 | 120 | 重点区域及站场周边道路 |
|  | 黄庄路 | / | 300 | 0.55 | 165 |  |
|  | 江景路 | / | 300 | 0.3 | 90 |  |
|  | 长红西路 | / | 300 | 0.65 | 195 |  |
|  | 云城东一路 | / | 300 | 1 | 300 |  |
|  | 石井大道(广佛肇高速-大冈东街) | 广佛肇高速-大冈东街 | 300 | 1.3 | 390 |  |
|  | 鹤龙六路 | / | 300 | 1.1 | 330 |  |
|  | 新石路(罗岗环岗北路-新科科甲水兴路) | 罗岗环岗北路-新科科甲水兴路 | 300 | 1.8 | 540 |  |
|  | 大源中路 | / | 300 | 1.7 | 510 |  |
|  | 长红东路 | / | 300 | 1 | 300 |  |
| 从化区 | 文沁路 | 御泉大道-从化最美旅游公路骑行道 | 300 | 1.2 | 360 | 广州国家版本馆 |
|  | 海塱东路 | 江湾路-从城大道 | 300 | 0.45 | 135 | 商圈 |
|  | 城中路 | 青云路-建设路 | 300 | 0.6 | 180 | 区府周边、商圈 |
|  | 新城西路 | 旺城大道-新城中路 | 300 | 0.62 | 186 |  |
|  | 建云东路 | 青云路-建设路 | 300 | 0.54 | 162 |  |
|  | 西宁东路 | / | 300 | 0.3 | 90 | 重点区域及站场周边道路 |
|  | 街口镇南路 | / | 300 | 0.2 | 60 |  |
|  | 中田西路 | 青云路以西 | 300 | 0.3 | 90 | 区府周边、商圈 |
| 番禺区 | 亚运南路 | / | 300 | 2 | 600 | 亚运城 |
|  | 兴亚三路 | / | 300 | 2.1 | 630 |  |
|  | 兴亚大道 | / | 300 | 1 | 300 |  |
|  | 康体路 | / | 300 | 1 | 300 | 区府周边 |
|  | 石清公路(亚运大道-亚运南路) | 亚运大道-亚运南路 | 300 | 1.2 | 360 |  |
|  | 北亭村大街 | / | 300 | 1.1 | 330 | 大学城 |
|  | 档案馆路 | / | 300 | 0.9 | 270 |  |
|  | 万博一路 | / | 300 | 0.9 | 270 | 万博片区 |
|  | 万博二路 | / | 300 | 1 | 300 |  |
| 海珠区 | 叠景路 | / | 300 | 0.9 | 270 | 区府周边 |
|  | 瑞康路 | / | 300 | 1.3 | 390 | 重点区域及站场周边道路 |
|  | 南洲北路 | / | 300 | 1.7 | 510 |  |
|  | 江南大道南 | / | 300 | 1.1 | 330 |  |
|  | 新滘西路(瑞康路-广州大道) | 瑞康路-广州大道 | 300 | 1.9 | 570 |  |
|  | 江海大道 | / | 300 | 1.9 | 570 |  |
|  | 碧映路 | / | 300 | 1 | 300 |  |
|  | 赤岗东路 | / | 300 | 1 | 300 |  |
|  | 星岛环北路 | 星汉大道-星岛环南路 | 300 | 3.3 | 990 | 生物岛片区 |
|  | 星岛环南路 | 星汉大道-星岛环北路 | 300 | 2 | 602 |  |
| 花都区 | 三东大道(建设北路-凤凰北路) | 建设北路-凤凰北路 | 300 | 2.4 | 720 | 重点区域及站场周边道路 |
|  | 紫薇路(建设北路-凤凰北路) | 建设北路-凤凰北路 | 300 | 2.7 | 810 |  |
| 黄埔区 | 香雪四路 | 开创大道-香雪大道 | 300 | 0.4 | 120 | 区府周边 |
|  | 香雪二路 | 开创大道-香雪大道 | 300 | 0.46 | 138 |  |
|  | 大沙东路(港湾路-文冲路) | 港湾路-文冲路 | 300 | 1.8 | 540 | 大沙地片区 |
|  | 丰乐南路 | 港前路-黄埔东路 | 300 | 0.9 | 270 |  |
|  | 彩频路 | / | 300 | 1 | 300 | 科学城片区 |
|  | 科珠路(科翔路-南翔二路) | 科翔路-南翔二路 | 300 | 1.9 | 570 |  |
| 荔湾区 | 荷景路 | / | 300 | 1.5 | 450 | 省市直机关及重要商圈周边道路 |
|  | 和苑二街 | / | 300 | 0.4 | 120 |  |
|  | 黄沙后道 | 黄沙大道-蓬莱路 | 300 | 0.3 | 90 |  |
|  | 周门北路 | / | 300 | 0.5 | 150 |  |
|  | 光复南路 | / | 300 | 0.4 | 120 |  |
|  | 十八甫南路 | / | 300 | 0.4 | 120 |  |
|  | 芳村大道中 | 塞坝路-下市直街 | 300 | 2.2 | 660 |  |
|  | 长乐路 | / | 300 | 0.2 | 60 |  |
|  | 中展里 | 流花路以南 | 300 | 0.3 | 90 |  |
|  | 如意坊路 | / | 300 | 0.2 | 60 |  |
|  | 十三行路 | 人民南路-长乐路 | 300 | 0.4 | 120 |  |
|  | 五秀路 | / | 300 | 0.6 | 180 |  |
|  | 西湾东路 | / | 300 | 0.3 | 90 |  |
|  | 桨栏路 | 和平东路-长乐路 | 300 | 0.35 | 105 |  |
|  | 杉木栏路 | 十八甫南路-长乐路 | 300 | 0.4 | 120 |  |
| 南沙区 | 丰泽东路(环市大道东-金隆路) | 环市大道中-金隆路 | 300 | 1.2 | 360 | 重点区域及站场周边道路 |
|  | 双山大道 | 滨海路-金岭北路 | 300 | 2 | 600 |  |
|  | 滨水大道 | 市南大道-进港大道 | 300 | 1.2 | 360 |  |
| 天河区 | 天源路(广州环城高速-长湴北路) | 广州环城高速-长湴北路 | 300 | 0.8 | 240 | 天河客运站 |
|  | 长兴路(天源路-长湴中路) | 天源路-长湴中路 | 300 | 1 | 300 |  |
|  | 华强路 | / | 300 | 0.6 | 180 | 珠江新城 |
|  | 华穗路 | / | 300 | 1.5 | 450 |  |
|  | 华观路(高唐路-广连高速) | 高唐路-广连高速 | 300 | 1.1 | 330 | 科学城 |
|  | 新岑四路 | / | 300 | 0.7 | 210 |  |
|  | 天河东路 | / | 300 | 1.6 | 480 | 天河体育中心 |
|  | 天寿路 | / | 300 | 0.9 | 270 |  |
|  | 车陂南路 | / | 300 | 1.7 | 510 | 重点区域及站场周边道路 |
| 增城区 | 增城大道(荔城大道-欣民路) | 荔城大道-欣民路 | 300 | 2 | 600 | 重点区域及站场周边道路 |
|  | 荔景大道 | 增城大道-荔城大道 | 300 | 1.9 | 570 |  |
|  | 府前路 | 新塘大道-广深大道 | 300 | 0.7 | 210 |  |
| 合计 |  |  | / | 80.13 | 25001 |  |

附件3

| 井盖设施普查建档信息表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权属单位 | 所在路段 | 井盖编号 | 井盖经度(GPS) | 井盖纬度(GPS) | 井盖使用场合 | 井盖类型 | 井盖材质 | 井盖形状 | 井盖规格 | 详细地址 | 远景照片(yj) | 特写照片(tx) | 周边照片(zb) | 备注 |
| 广州市城市排水有限公司 | 滨江路(海珠桥-广州塔路) | 自编号 | 113.2620066359 | 23.1198305368 | 机动车道 | 箅子 | 球墨铸铁 | 矩形 | 600×400mm（±10） | 滨江路(海珠桥-广州塔路) 机动车道 第一条 西南往东北 井盖右前方 4米 路灯杆 226号 | (自编号)_yj_1.jpg | (自编号)_tx_1.jpg | (自编号)_zb_1.jpg |  |

注：以上具体信息为示例，具体填写说明请参考《井盖设施普查建档信息填写说明》。

井盖设施普查建档信息表填写说明

A.权属单位

权属单位的全称

B.所在路段

井盖所在的道路名称

C.井盖编号

由各单位自行编号，一个井盖对应一个独立编号。

D.井盖经度(GPS)

井盖GPS定位的经度坐标, 精确到小数点后10位

E.井盖纬度(GPS)

井盖GPS定位的纬度坐标, 精确到小数点后10位

F.井盖使用场合

参照下图填写(如需补充, 请填“其他”并在表格“备注”列注明)

G.井盖类型

参照下图填写

H.井盖材质

参照下图填写(如需补充, 请填“其他”并在表格“备注”列注明)

I.井盖形状

参照下图填写

J.井盖规格

矩形规格参照下图填写(如需补充, 请填“其他”并在表格“备注”列注明)

圆形规格参照下图填写(如需补充, 请填“其他”并在表格“备注”列注明)

K.详细地址

井盖的位置描述相对于参照的标志物的范围, 所在道路的走向等, 如滨江路(海珠桥-广州塔路) 西南往东北第一条机动车道，井盖右前方4米有路灯杆 226号

L.远景照片(yj)

命名规则:[井盖编号+yj+图片序号]，如下图所示, 一张图片名填一个单元格, 如只有一张远景照片，图片序号为1；有两张远景照片，图片序号依次为1、2，以此类推。文件名需要唯一, 必填一张, 需要带上文件后缀名（即“.jpg”）

M.特写照片(tx)

命名规则:[井盖编号+tx+图片序号]，如下图所示,  一张图片名填一个单元格, 如只有一张特写照片，图片序号为1；有两张特写照片，图片序号依次为1、2，以此类推。文件名需要唯一, 必填一张, 需要带上文件后缀名（即“.jpg”）

N.周边照片(zb)

命名规则:[井盖编号+zb+图片序号]，如下图所示, 一张图片名填一个单元格，如只有一张周边照片，图片序号为1；有两张周边照片，图片序号依次为1、2，以此类推。文件名需要唯一, 必填一张, 需要带上文件后缀名（即“.jpg”）

说明：表格里仅填照片的文字命名，照片按照规则命名后统一新建文件夹放置。

O.备注。

照片示例：

（编号）_yj_1.jpg

（编号）_tx_1.jpg

（编号）_zb_1.jpg

附件4

问题井盖整改跟踪表

填表时间：

| 序号 | 权属 单位 | 详细 地址 | 巡查 时间 | 问题 描述 | 问题 照片 | 核实 时间 | 核实情况描述 | 核实整改照片 | 跟踪督办情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表人：                                  审核人：                        复核人：

附件5

合同履约考核标准

| 考核类别 | 考核指标 | 考核内容与要求 | 分值 | 评分标准 | 考核方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目人员配置与履职（15分） | 1.人员足额到岗 | 按要求配置项目负责人1人、专职驻场联络员1人、抽查人员不少于12人，合同签订后5个工作日内全部到岗。 | 4 | 人员足额按时到岗得4分；每缺1人扣1分，每延迟1个工作日扣0.5分，扣完为止。 | 到岗登记表、人员花名册、驻场记录 |
|  | 2.人员资质合规 | 项目负责人具备市政/给排水等相关专业职称或资格证书；所有人员满足岗位履职要求。 | 3 | 资质全部符合得3分；项目负责人资质不符扣2分，其他人员资质不符每人扣1分，扣完为止。 | 职称证书、资格证明、人员简历 |
|  | 3.人员队伍稳定 | 未经甲方书面同意不得更换项目负责人及核心人员；经同意更换的，新人员资质不低于原人员。 | 3 | 无擅自更换得3分；擅自更换项目负责人扣3分，擅自更换其他人员每人扣1分，资质降级每人扣1分。 | 人员变更审批单、资质复核材料 |
|  | 4.日常履职管理 | 服从甲方管理，遵守工作纪律与保密要求，履职尽责，无推诿扯皮、工作失职情况。 | 5 | 综合评价优秀5分、良好3分、合格1分，不合格得0分。 | 甲方日常评价、工作记录台账 |
| 二、抽查巡查与建档管理（25分） | 5.井盖全覆盖巡查 | 每月抽查范围覆盖全市各区；按要求完成重点区域巡查，频次达标，无漏查、缺查。 | 10 | 全覆盖完成得10分；每月缺1个区扣1分，巡查频次不达标每次扣0.5分，扣完为止。 | 抽查巡查台账、系统记录、现场核查 |
|  | 6.井盖抽查建档 | 按要求实行“一井盖一编码”台账管理，格式符合规范。 | 7 | 完成任务且规范得7分；每少1000个扣1分，编码/格式不规范每个扣0.1分，扣完为止。 | 建档台账、信息系统数据核查 |
|  | 7.电子标签安装 | 按要求加装井盖电子标签加装，全部纳入信息系统监管，数据准确。 | 3 | 完成任务得3分；每少1000个扣1分，未录入系统或数据错误每个扣0.1分，扣完为止。 | 安装台账、系统定位数据、现场抽检 |
|  | 8.问题井盖闭环管理 | 问题井盖全部信息化台账管理，建立整改跟踪机制，按时核实整改情况，形成闭环。 | 3 | 全闭环管理得3分；未建立台账每处扣0.1分，扣完为止。 | 问题台账、整改跟踪表 |
|  | 9.权属数据复核录入 | 按时完成权属单位井盖数据复核，准确录入信息系统，无错录、漏录。 | 2 | 数据准确完整得2分；错录/漏录每处扣0.1分，扣完为止。 | 系统数据、甲方抽查 |
| 三、问题处置与应急管理（35分） | 10.井盖质量送检 | 按要求抽取疑似问题井盖送检，出具合法有效检测报告，相关费用自行承担。 | 5 | 完成送检得5分；每少1个扣0.5分，报告无效/缺失每份扣1分，扣完为止。 | 检测报告 |
|  | 11.12345工单核查 | 按月分析12345涉井盖工单，形成分析报告；核实不满意、重复投诉工单整改情况。 | 5 | 按时保质完成得5分；未提交报告每次扣1分，工单核实不到位每例扣0.5分，扣完为止。 | 分析报告、工单核实记录 |
|  | 12.应急井盖处置 | 按要求应急处置隐患井盖，同步加装电子标签，处置及时规范。 | 5 | 完成任务得5分；每少1个扣0.2分，处置不及时/不规范每例扣0.5分，扣完为止。 | 应急处置台账、现场照片 |
|  | 13.应急物资储备 | 设立应急物资仓库，足额配备工程物资、机械设备，物资完好、随时可用。 | 5 | 物资齐全达标得5分；缺关键物资每项扣1分，设备无法使用每项扣0.5分，扣完为止。 | 仓库现场核查、物资清单 |
|  | 14.应急值守巡查 | 重大节日、活动、汛期、暴雨预警期间，按要求落实应急值守与道路巡查。 | 5 | 值守巡查到位得5分；缺岗/漏巡每次扣1分，响应不及时每次扣0.5分，扣完为止。 | 值守排班表、巡查记录、甲方抽查 |
|  | 15.应急演练 | 组织井盖突发事件应急演练。 | 5 | 完成演练得5分；未开展演练不得分。 | 演练方案及记录 |
|  | 16.完成交办任务 | 按时完成甲方交办的应急、安保等各项工作任务。 | 5 | 完成全部交办任务得5分；交办任务未完成每次扣1分，扣完为止。 | 工作台账记录 |
| 四、信息化系统（15分） | 17.信息系统服务 | 系统功能满足项目需求，支持流转办理、统计分析、档案管理；根据需求，30日内完成功能优化。 | 15 | 系统功能完善得15分；核心功能缺失每项扣3分，优化逾期每周扣1分，扣完为止。 | 系统功能展示 |
| 五、成果文件交付（5分） | 18.月度/季度/年度成果报送 | 每月度/季度/年度结束后5个工作日内，提交抽查报告、质检报告，资料规范归档。 | 5 | 全年按时合格得5分；逾期/不合格每次扣0.5分，资料缺失每份扣0.5分，扣完为止。 | 报告台账、归档资料核查 |
| 六、服务响应时效（5分） | 19.即时响应要求 | 收到甲方电话/书面通知后及时响应，按要求完成工作对接与任务处置。 | 5 | 全程响应及时得5分；超时响应每次扣1分，拒不响应本项0分。 | 响应记录、甲方工作交办台账 |

考核结果应用

考核总分≥85分，优秀；

考核总分在75-84分之间，合格；

考核总分≤74分，不合格。

考核组织：考核按季度实施，由甲方每季度组织开展一次履约考核；第四季度同步开展年度续签考核。①合同续签应用：以前三季度考核结果平均分作为续签依据。前三季度平均分≥85分，且当年财政预算保障的，可续签下一年度合同；前三季度平均分＜85分，甲方不予续签，合同到期自动终止。②项目验收应用：以全年四个季度考核结果平均分作为验收依据。全年平均分≥75分，可邀请专家开展项目验收；全年平均分＜75分，由乙方按甲方要求限期整改到位，整改完成并经甲方确认合格后，再邀请专家开展项目验收。

一票否决项：发生以下情形之一的，当年考核直接评定为不合格，不予续签：

服务期间因乙方原因发生重大事故；

擅自转包或分包项目服务内容；

提供的成果文件侵犯第三方知识产权导致甲方承担赔偿责任。

记录保存：所有考核过程记录、评分表、佐证材料由甲方归档保存，作为合同续签及可能发生争议的证据。

## 第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

# 投标文件封面

# （项目名称）

# 投标文件封面

# （正本/副本）

#### 采购计划编号：440101-2026-06155

#### 采购项目编号：0724-2631Z2892081

#### 所投采购包：第 包

#### （投标人名称）

#### 年 月 日

#### 投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件

六、实质性响应一览表

七、法定代表人证明书

八、法定代表人授权书

九、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

十、承诺函

十一、中小企业声明函

十二、监狱企业

十三、残疾人福利性单位声明函

十四、联合体共同投标协议书

十五、投标人业绩情况表

十六、技术和服务要求响应表

十七、商务条件响应表

十八、履约进度计划表

十九、各类证明材料

二十、采购代理服务费支付承诺书

二十一、需要采购人提供的附加条件

二十二、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十三、附件

二十四、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

### 格式一：

#### 投标函

致：国义招标股份有限公司

你方组织的“广州市城市管理和综合执法局全市井盖设施管理监督、抽查、应急处置项目”项目的招标[采购项目编号为：0724-2631Z2892081]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“广州市城市管理和综合执法局全市井盖设施管理监督、抽查、应急处置项目”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（四）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（五）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（六）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（七）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物或服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（八）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（九）我方与其他投标人不存在法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十一）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十二）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十四）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十五）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式二：

#### 开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式三：

#### 分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式四：

#### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式五：关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件（如适用）

注：

1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在投标文件中出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供《关于本国产品比例的声明函》。

2. 供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照政府采购法律法规规定追究相应责任。

温馨提示：评审委员会应对《关于符合本国产品标准的声明函》的完整性、准确性进行审查，评审中发现《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正后的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

附件1

#### 中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

1. 产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

2. 二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

3. 产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

4. 需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件2

#### 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

3. ……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）： __________________

日期： ______ 年 ______ 月 ______ 日

注：

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，"规定比例"栏可不填，下同。

4. 该产品的关键组件要求实施前，"关键组件"栏可不填，下同。

5. 该产品的关键工序要求实施前，"关键工序"栏可不填，下同。

附件3

#### 关于本国产品比例的声明函（如适用）

本公司（单位）郑重承诺，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：__________________

日期：______ 年 ______ 月 ______ 日

附件4

#### 本国产品标准有关证明材料（如适用）

1. 供应商认为需提供的其他资料。

2. 财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

### 格式六：

#### 实质性响应一览表

| 序号 | 实质性响应条款 | 投标人响应情况 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：

1.实质性响应条款一览表后续内容请根据第二章采购需求★号条款详细列举

2.本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。

3.请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

### 格式七：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

#### 法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式八：

#### 法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

#### 法定代表人授权书

致：国义招标股份有限公司

本授权书声明：________是注册于 （国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“广州市城市管理和综合执法局全市井盖设施管理监督、抽查、应急处置项目”项目采购[采购项目编号为0724-2631Z2892081]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式九：

#### 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

提供以下相关证照的扫描件之一：1.企业法人提供企业法人营业执照；2.事业法人提供事业法人登记证；3.其他组织提供其他组织的营业执照或执业许可证；4.自然人提供居民身份证等；

### 格式十：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

#### 承诺函

致：广州市城市管理和综合执法局

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

温馨提示：

根据《广州市财政局 广州市工业和信息化局转发广东省财政厅 广东省发展和改革委员会 广东省工业和信息化厅 广东省地方 金融监督管理局关于印发《广东省政府采购促进中小企业发展实施 细则（试行）》的通知》、《广州市财政局关于进一步规范政府采购供应商资格审查及中小企业声明函管理的通知》的精神，投标人需根据以下要求对其出具的《中小企业声明函》的信息进行完善和规范。

（一）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。

（二）对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，则按照主要活动确定其所属行业；从业人数可以社会保险参保人数为准；营业收入、资产总额可以第三方出具的报告为准。

（三）对于采购文件确实允许非独立法人参与采购活动的，应按其所属集团公司合并财务报表数据情况予以填报。以联合体形式参加或者合同分包的，需填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息。

（四）《中小企业声明函》真实性由其出具的供应商负责。《中小企业声明函》中相关企业[制造商、承建（承接）企业]所属行业应当与采购标的的所属行业相一致。如为货物采购项目，《中小企业声明函》应当充分、准确反映货物制造商的信息。

（五）对于专门面向中小企业预留份额的采购项目或者采购包，《中小企业声明函》由采购人、采购代理机构在资格审查阶段审查；对于不专门面向中小企业采购的采购项目或者采购包，以及接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，《中小企业声明函》由评审委员会在评审过程中审查。

（六）经调查发现供应商提供《中小企业声明函》内容与实际不符的，政府采购监管部门有权根据《中小企业声明函》与实际情况的差异视情形认定其是否属于虚假材料谋取中标。

（七）根据《财政部关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》（财库〔2015〕150 号）规定，各级人民政府财政部门依法对供应商作出的禁止参加政府采购活动的行政处罚决定在全国范围内生效。

为落实对政府采购违法失信行为惩戒，供应商存在任一级人民政府财政部门作出“禁止参加政府采购活动”行政处罚决定且处罚期限未届满的，即使尚未在“中国政府采购网”开设的“政府采购严重违法失信行为处罚记录”和“信用中国”网站显示，也应禁止参加政府采购活动，采购人及采购代理机构应当审慎甄别供应商参与政府采购活动资格。

（八）采购人、采购代理机构、评标委员会（评审小组）在依法进行资格审查时，应当甄别供应商是否存在“禁止参加政府采购”行政处罚决定记录，依法依规审查供应商投标资格。在资格审查、符合性审查等评审过程中，应严格依照规定审查《中小企业声明函》等文件，确保符合相关政策规定。采购人、采购代理机构、评标委员会（评审小组）审查不到位的，监管部门将依法责令改正；拒不改正的，本机关将按照《中华人民共和国政府采购法》相关规定进行处理。

（九）供应商提供承诺函、第三方书面声明、检测报告、资质证件、业绩成果等材料作为投标文件组成部分的，供应商应保证资料内容书写正确、真实有效、完整一致。如相关第三方书面声明、相关检测报告等资料虚假，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取中标，并严肃处理。

中小企业声明函（所响应产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

### 格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

### 格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与采购人签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

### 格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

### 格式十六：

#### 《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十七：

#### 《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述或照搬照抄采购文件参数、不注明实际数值者 的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签定合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

### 格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

### 格式二十：

#### 采购代理服务费支付承诺书

致：国义招标股份有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的广州市城市管理和综合执法局全市井盖设施管理监督、抽查、应急处置项目招标中获中标（采购项目编号：0724-2631Z2892081），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应国义招标股份有限公司 的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

### 格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

### 格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

### 格式二十三：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：____________________

联系电话：____________________

___年___月___日

### 格式二十四：

#### 政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在__________项目（项目编号为__________以下简称“项目”）的采购中，确定__________为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为__________（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

__________________________________________________。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：___________(盖章)

联系地址：_______________

联系电话：_______________

开立日期：___年___月___日

#### 采购合同履约保险凭证

致被保险人__________：

鉴于你方____________（招标方/被保险人）接受投保人____________（投标方）参加____________（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年___月___日___时起至___年___月___日___时止，共计___天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_______________________》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：__________(盖章)

地址：__________________

电话：__________________

开立日期：____年__月__日